ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Администрация Первоэртильского сельского поселения

Эртильского муниципального района Воронежской области

Муниципальный контракт:

№ 0058 от 29.12.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕРВОЭРТИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка.

Том 2

МОСКВА 2010

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Администрация Первоэртильского сельского поселения

Эртильского муниципального района Воронежской области

Муниципальный контракт:

№ 0058 от 29.12.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕРВОЭРТИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка.

Том 2

Первый заместитель

генерального директора	            	          	        С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству

и проектным работам 	                                             И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта	            	                  	         В.И. Алехин

- Содержание

Содержание	3

СОСТАВ ПРОЕКТА	7

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

ВВЕДЕНИЕ	9

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	13

1.1.1. Транспортно-географическое положение	13

1.1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения	16

1.1.3. Историческая справка	16

1.1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации	18

1.1.5. Природные условия и ресурсы развития территории	31

1.1.5.1. Климат	31

1.1.5.2. Рельеф	32

1.1.5.3. Гидрография и гидрология	33

1.1.5.4. Растительность	33

1.1.5.5. Почвообразующие и подстилающие породы	35

1.1.5.6. Почвы	37

1.1.5.7. Инженерно-геологическая характеристика	37

1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	38

1.2.1. Границы	38

1.2.2. Социально-экономическая ситуация	41

1.2.2.1. Население и демография	46

1.2.2.2. Развитие экономической базы и сферы занятости	49

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	54

1.2.3.1. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения	55

1.2.3.2. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения	55

1.2.3.3. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения	56

1.2.4. Земельный фонд и категории земель	56

1.2.4.1. Земли населенных пунктов	60

1.2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения	62

1.2.4.4. Земли лесного фонда	64

1.2.4.5. Земли водного фонда	65

1.2.4.6. Земли особо охраняемых территорий	66

1.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	68

1.3.1. Зонирование территории сельского поселения	68

1.3.1.1. Жилые зоны	72

1.3.1.2. Общественно-деловые зоны	73

1.3.1.3. Производственные зоны	73

1.3.1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	73

1.3.1.5. Рекреационные зоны	74

1.3.1.6. Зоны специального назначения	74

1.3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения	74

1.3.2.1. Посёлок Перво-Эртиль	75

1.3.2.2. Поселки Новогеоргиевка, Дзержинский, Введёнка, Баженовка и Вознесеновка	77

1.3.2.3. Поселки Васильевка, Владимировка и Знаменка	79

1.3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования	80

1.3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	84

1.3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	85

1.3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий	85

1.3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	87

1.3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	87

1.3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия	89

1.3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство	90

1.3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности	90

1.3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам	90

1.3.3.10. Заболоченные территории	91

1.3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения	91

1.3.4.1. Учреждения образования	95

1.3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	97

1.3.4.3. Учреждения культуры и искусства	98

1.3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения	99

1.3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения	99

1.3.4.6.Торговля и общественное питание	101

1.3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания	102

1.3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	103

1.3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	116

1.3.5.1. Электроснабжение	116

1.3.5.2. Теплоснабжение	117

1.3.5.3. Газоснабжение	117

1.3.5.4. Водоснабжение	117

1.3.5.5. Водоотведение	118

1.3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения	119

1.3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи	120

1.3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения	121

1.3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	122

1.3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов	123

1.3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	125

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	127

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера	128

2.1.1. Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте	129

2.1.2. Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ	130

2.1.3. Анализ возможных последствий аварий на железнодорожном транспорте	139

2.1.4. Анализ возможных последствий аварий на газопроводах	139

2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера	141

2.2.1. Классификация опасных природных явлений	141

2.2.2. Опасные ситуации природного характера на территории Первоэртильского сельского поселения	142

2.2.3. Инженерная подготовка территории	144

2.2.3.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия	144

2.2.3.2. Противокарстовые мероприятия	145

2.2.3.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления	147

2.2.3.4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления	148

2.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации	149

2.4. Проведение аварийно–спасательных работ	151

2.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение	152

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	153

3.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	156

3.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения	158

3.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения	159

3.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	159

3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	162

3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры	164

3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	165

3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	167

3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	169

3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	172

3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	173

3.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	174

3.4. Охрана окружающей среды	177

3.4.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды	177

3.4.2. Экологические проблемы и пути их решения	178

3.4.3.2. Санитарно-защитные зоны	180

3.4.4. Состояние водного бассейна	181

3.4.4.1. Состояние поверхностных вод	181

3.4.4.2. Состояние подземных вод	182

3.4.5. Состояние и охрана почв	183

3.4.6. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления	185

3.4.6.1. Сельскохозяйственные отходы	185

3.4.6.2. Транспортные отходы	186

3.4.6.3. Твёрдые бытовые отходы	186

3.4.7. Состояние и формирование природно-экологического каркаса	187

3.4.8. Состояние растительного покрова	187

3.4.8.1. Естественные растительные сообщества	188

3.4.8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения	189

3.4.8.3. Водоохранные зоны рек	189

3.4.9. Экологическая оценка ландшафтов	190

3.4.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта	190

3.4.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения	191

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	196

- СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 1 | Несекретно |
| 2 | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 2 | Несекретно |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1(I) | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | 1:25000 | Несекретно |
| 2(I) | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. П. Перво-Эртиль, п. Баженовка, п. Васильевка, п. Введёнка, п. Владимировка, п. Вознесеновка, п. Дзержинский, п. Дмитриевка, п. Знаменка, п. Михайловка, п. Новогеоргиевка | 1:10000 | Несекретно |
| Материалы обоснования |  |  |  |
| 1(II) | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Особенности транспортно-географического положения. | - | Несекретно |
| 2(II) | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории. Планировочные ограничения. | 1:25000 | Несекретно |
| 3(II) | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории с отображением инженерной инфраструктуры. П. Перво-Эртиль, п. Баженовка, п. Васильевка, п. Введёнка, п. Владимировка, п. Вознесеновка, п. Дзержинский, п. Дмитриевка, п. Знаменка, п. Михайловка, п. Новогеоргиевка | 1:10000 | Несекретно |
| 4(II) | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | Несекретно |
| 5 | Генеральный план Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Альбом демонстрационных материалов. | - | Несекретно |

- РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области подготовлен на основании распоряжения администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района № 23 от 01.10.2008 г., в соответствии с Градостроительным кодексом (Град.) РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Эртильского района положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территории населенного пункта и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, документация поспособствует решению проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Предшествующим основным градостроительным документом сельского поселения является корректировка Проектов планировки и застройки сел Перво-Эртиль и Дмитриевка, разработанных проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1982-1984 гг.

Генеральный план сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в конце 2009 г.:

- Паспорт муниципального образования – Первоэртильское сельское поселение, за 2008 г.;

- Описание границ поселения (приложение к Уставу сельского поселения);

- Корректировка проекта планировки и застройки с. Перво-Эртиль, разработанная проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1982 г.;

- Корректировка проекта планировки и застройки п. Дмитриевка, разработанная проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1984 г.;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы территории Эртильского района, имеющиеся в наличии;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», изданный департаментом архитектуры и строительной политики правительства Воронежской области в 2009 г.;

- Список объектов культурного наследия Эртильского района Воронежской области, принятых на государственную охрану извлеченный из материалов Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма администрации Воронежской области;

- Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области;

- Материалы «Схемы территориального планирования Воронежской области» ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2006 г.

Авторский коллектив – сотрудники мастерской генеральных проектных работ № 6 и мастерской территориального планирования № 7 ОАО «Гипрогор».

- 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

- 1.1.1. Транспортно-географическое положение

Территория Первоэртильского сельского поселения (рисунок 1) расположена в восточной части Эртильского района Воронежской области. Соседними для Первоэртильского сельского поселения являются следующие поселения Эртильского района Воронежской области: на севере и востоке – Эртильское городское поселение, на востоке и юго-востоке Буравцовское сельское поселение. Здесь же, на стыке этих трех поселений проходит короткий отрезок границы поселения с Тамбовской областью. На западе и юго-западе – Первомайское поселение Эртильского района.

- Рисунок 1. Транспортно-географическое положение

Центр сельского поселения – посёлок Перво-Эртиль находится в 13 км южнее административного, экономического и культурного центра района – города Эртиль и в 112 км от областного центра – г. Воронеж.

В целом сельское поселение выгодно расположено в районе - почти рядом с райцентром. Связь с ним осуществляется по автомобильной дороге Эртиль-Архангельское, проходящей по восточной границе сельского поселения на юг. Эта дорога через село Ростоши связывает сельское поселение с главной транспортной артерией северо-восточной части Воронежской области – автодорогой А144.

Автодорога А144 в западном направлении дает выход на важнейшую автомагистраль области – федеральную трассу М4 «Дон». В восточном направлении автодорога А144 проходит до магистрали М6 «Каспий». Откуда возможен проезд в северном и южном направлениях, а также через г. Борисоглебск в Саратовскую область и далее.

Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции г. Эртиль, откуда также производится автобусное сообщение с областным центром - г. Воронеж.

Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в райцентре Эртиль, где расположена одноименная станция Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги. Ветка ст. Оборона – Эртиль, протяженностью 32 км связывает район с железнодорожной магистралью Грязи – Поворино. Пассажирское сообщение осуществляется пригородными поездами Эртиль – Липецк, и Эртиль – Оборона, имеющие не ежедневный график движения. Прямого железнодорожного сообщения г. Эртиль с областным центром в г. Воронеж в настоящее время не существует.

В целом Первоэртильское, относится к числу наименее удаленных сельских поселений в районе. Среднее расстояние от населенных пунктов сельского поселения до райцентра, составляет 16 км, что значительно меньше районного показателя (25 км) и превосходит лишь Большедобринское (5 км).

Первоэртильское сельское поселение занимает территорию 12,5 тыс., на которой в одиннадцати населенных пунктах проживает более 1,5 тыс. человек. В таблице 1 представлены официальные данные из Паспорта сельского поселения  по состоянию на 01.01.2099 г., характеризующие пространственное освоение территории на нескольких таксономических уровнях. Следует отметить, что по последним данным администрации сельского поселения численность населения по состоянию на 2-й квартал 2009 г уже составляло 1572 чел.

- Таблица 1.

Краткая характеристика Первоэртильского сельского поселения

| Характеристика | Первоэртильское СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь, га / доля в районе, % | 12500 / 8,6 | 145781 |
| Численность населения, чел. / доля в районе, % | 1622 / 5,7 | 28650 |
| Плотность населения, чел. на 100 га общей площади | 13 | 16* |
| Площадь в черте населенных пунктов, га | 900 | 10732 |
| Доля площади н.п. в общей площади, % | 7,2 | 7,1* |
| Плотность населения, чел. на 100 га площади в черте населенных пунктов | 180 | 208* |
| Количество населенных пунктов | 11 | 63 |
| Доля площади приусадебных участков в структуре площади в черте н.п., % | 44,4 | 39,8* |
| Число домохозяйств | 620 | 11933 |
| Средняя площадь домохозяйства, га | 0,6 | 0,6* |
| Примечание: (*) в среднем по сельским поселениям района |  |  |

Сравнительный анализ представленных в таблице 1 характеристик Первоэртильского сельского поселения с общерайонными, а также с характеристиками других сельских поселений Эртильского района, позволил сделать следующие наблюдения и выводы:

- относительно общей площади, Первоэртильское входит в число наиболее крупных сельских поселений района;

- по доле площади в черте населенных пунктов в структуре общей площади сельского поселения, Первоэртильское, характеризуется значениями (7,2 %) соответствующими среднерайонному уровню;

- по доле площади приусадебных участков в структуре площади населенных пунктов, Первоэртильское, характеризуется высокими значениями этого показателя (44,4 %);

Таким образом, Первоэртильское сельское поселение характеризуется значительными размерами территории, при высокой плотности освоения ее селитебной части. В тоже время при одних из самых высоких значениях плотности населения (13 чел. на 100 га) в районе, величина плотности населения в черте самих населенных пунктов (180) остается ниже среднего по району. Учитывая новые данные по численности населения можно констатировать тот факт, что доля в районе по численности и плотность населения значительно ниже приведенных в таблице данных (5,5 % и 175 чел. соответственно).

- 1.1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории сельского поселения находится небольшое количество достопримечательностей: монумент «Слава павшим героям» 1976 г. в пос. Первый Эртиль, памятник «Погибшим воинам-односельчанам» 1975 г. в пос. Дмитриевка, могила воина-интернационалиста Усова А. И. 1981 г. в пос. Новогеоргиевка.

Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». К ним относятся: два курганных могильника эпохи бронзы по границе с Буравцовским сельским поселением и курганная группа эпохи бронзы восточнее п. Дмитриевка.

- 1.1.3. Историческая справка

Первоэртильский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Щучинской волости Бобровского уезда Воронежской губернии образован в 1918 году. В составе сельсовета были посёлок Первый Эртиль (центр), Новогеоргиевка, Знаменка, Покровка, Введёнка, Дмитриевка, Васильевка, Вознесеновка, Михайловка, Владимировка, Баженовка.

В 1928 году Первоэртильский сельский Совет входит в состав вновь образованного Щучинского района Воронежской области.

В 1938 году образуется Эртильский район, в состав которого вошел Первоэртильский сельский Совет и стал называться Первоэртильским сельским Советом депутатов трудящихся.

В 1957 году при ликвидации Токайского района часть территории этого района: поселки Дзержинский, Ивановский и Свобода входят в состав Первоэртильского сельского Совета.

В феврале 1963 года ликвидируется Эртильский район и территория Первоэртильского сельского Совета входит в состав Аннинского района Воронежской области.

12 января 1965 года был вновь образован Эртильский район и Первоэртильский сельский Совет вошел в его состав.

14 января 1965 года решением Исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся образован Первоэртильский сельсовет.

С принятием новой Конституции СССР в октябре 1978 г. Сельсовет стал называться Эртильским сельским Советом народных депутатов.

С 5 декабря 1991 года Главы сельской администрации исполкома сельского совета упраздняются, а властные полномочия передаются Главе сельской администрации.

Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ Первоэртильский сельсовет наделен статусом сельского поселения. Административным центром Первоэртильского сельского поселения является посёлок Перво-Эртиль. В состав поселения входят населенные пункты: п. Перво-Эртиль, п. Дмитриевка, п. Владимировка, п. Новогеоргиевка, п. Васильевка, п. Баженовка, п. Введёнка, п. Знаменка, п. Дзержинский, п. Вознесеновка, п. Михайловка.

Территорию Первоэртильского сельского поселения населяют десять национальностей. Язык общения - русский. Удельный вес русского населения составляет 98 %.

Основные виды занятий населения - сельскохозяйственное производство: земледелие и животноводство.

Известные люди: Боков Николай Степанович - Герой Социалистического Труда, кавалер двух Орденов Ленина; Воронов Григорий Степанович - кавалер двух Орденов Ленина, персональный пенсионер; Кондауров Александр Васильевич - депутат Верховного Совета РСФСР, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени; Симонов Евгений Алексеевич - участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы; Атапина Анастасия Ивановна и Батурин Иван Алексеевич - делегаты Всесоюзных съездов колхозников; Макушин Николай Тимофеевич - кавалер Ордена Ленина.

- 1.1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Первоэртильского сельского поселения, являются:

- корректировка проекта планировки и застройки с. Перво-Эртиль, разработанная проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1982 г.,

- корректировка проекта планировки и застройки с. Дмитриевка, разработанная проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1984 г.

Совершенно очевидно, что разработанные более 25 лет назад документы устарели, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования в установленные сроки. Для Первоэртильского сельского поселениями в качестве такого документа в соответствии с ГрадК РФ определен Генеральный план сельского поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план разрабатывается не для отдельных населенных пунктов, а для всего сельского поселения в целом.

Посёлок Перво-Эртиль. Проектом планировки и застройки центральной усадьбы колхоза «Победа» Эртильского района Воронежской области, разработанным проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1982 г. в основу планировочного решения центральной усадьбы колхоза - посёлка Перво-Эртиль была положена идея создания наиболее компактных населенных пунктов с максимальным сохранением существующей застройки, сети улиц и с использованием рельефных условий. Проектом предусматривался рост численности населения посёлка до 600 человек, в целом по колхозу - 1700 человек, общая площадь жилищного строительства в центральной усадьбе должна была составлять 5400 кв.м.

Размещение административно-общественного центра посёлка Перво-Эртиль в виде прямоугольной площадки с выходом на пруд организовывалась проектируемыми зданиями Дома культуры на 400 мест и торговым центром. Из объектов соцкультбыта на территории посёлка планировалось разместить школьное здание на 464 мест с интернатом, а так же детский сад-ясли, аптеку и кафе.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов. Производственное направление посёлка было растениеводство и животноводство. На территории посёлка Перво-Эртиль находилось 3 производственных участка. Производственная зона включала в себя молочную ферму на 970 голов, ремонтно-механический двор, строительный двор. В настоящее время производственная зона посёлка полностью разрушена: действуют только мехдвор и строительный двор.

Улицы и дороги п. Перво-Эртиль проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания посёлка, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной. Все дороги и тротуары посёлка профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время асфальтовое покрытие имеют только главные улицы посёлка.

В качестве источников водоснабжения принимались подземные воды, забираемые артезианскими скважинами. В селе Перво-Эртиль для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривались 2 скважины, оборудованные погружными насосами, устройство резервуара чистой воды, насосной станции и водонапорной башни. По центральной усадьбе планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.

Канализация обоих сел предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалась насосная станция для перекачки сточных вод.

Снабжение теплом жилой и производственной зон предусматривалось от отдельно-стоящей котельной, принятой по типовому проекту. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагревателей.

Газоснабжение жилой зоны п. Перво-Эртиль осуществляется от ГРС, расположенной в г. Эртиль. Для снижения давления газа в газопроводе предусматривалось строительство ГРП.

Электроснабжение предусматривалось от Введенской п/ст 35/10 кВ. Планировалось строительство 7 понижающих п/ст., размещенных в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь от местной АТСК 50/200. Радиофикация посёлка Перво-Эртиль осуществлялась от Эртильского радиоузла.

Посёлок Дмитриевка. Проектом планировки и застройки центральной усадьбы колхоза «Им. Фрунзе» Эртильского района Воронежской области, разработанным проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1984 г. в основу планировочного решения центральной усадьбы колхоза – п. Дмитриевка была положена идея создания наиболее компактных населенных пунктов с максимальным сохранением существующей застройки, сети улиц и с использованием рельефных условий. Проектом предусматривался рост численности населения п. Дмитриевка до 420 человек, в целом по колхозу -1040 человек, общая площадь жилищного строительства в центральной усадьбе должна была составлять 5000 кв.м.

Размещение административно-общественного центра посёлка Дмитриевка в геометрическом центре посёлка организовывалась существующим зданием Дома культуры на 200 мест, административным зданием, торговым центром и фельдшерско-акушерским пунктом. Из объектов соцкультбыта на территории посёлка планировалось разместить детский сад-ясли на 25 мест с начальной школой на 40 учащихся.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов. Основное производственное направление посёлка было животноводческое. На территории посёлка Дмитриевка находилось 6 производственных участков. Производственная зона включала в себя молочную ферму на 200 голов, ремонтно-механический двор, строительный двор, складской сектор, склад ГСМ и ветеринарный пункт. В настоящее время производственная зона посёлка полностью разрушена.

Улицы и дороги посёлка Дмитриевка проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания посёлка, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной. Все дороги и тротуары посёлка профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время асфальтового покрытия не имеют даже главные улицы посёлка.

В качестве источников водоснабжения принимались подземные воды, забираемые артезианскими скважинами. Существующая скважина в центральной части посёлка в соответствии с проектом тампировалась. В селе Дмитриевка для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривались 3 скважины, оборудованные погружными насосами, устройство резервуара чистой воды, насосной станции и водонапорной башни. По центральной усадьбе планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода, для водоснабжения жилой застройки без внутреннего водопровода предусматривалось устройство водоразборных колонок.

Канализация обоих сел предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалась насосная станция для перекачки сточных вод и строительство очистных сооружений.

Снабжение теплом жилой и производственной зон предусматривалось от отдельно-стоящей котельной, принятой по типовому проекту. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагревателей.

Газоснабжение жилой зоны с. Дмитриевка осуществляется от ГРС, расположенной в г. Эртиль. Для снижения давления газа в газопроводе предусматривалось строительство ГРП.

Электроснабжение предусматривалось от Эртильской п/ст 35/10 кВ. Планировалось строительство 7 понижающих п/ст., размещенных в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь от Первоэртильского АТСК 50/200. Радиофикация посёлка осуществлялась от Эртильского радиоузла.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации - показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения остались до конца не реализованными.

В настоящее время утверждена Схема территориального планирования Воронежской области, разработанная авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской № 4 (КАПМ-4) института РосНИИПИУрбанистики.

Проектные решения Схемы являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2025 год;

- первая очередь – 2015 год;

- исходный год – 01.01.2006 г.

В основе Схемы лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в  развитии систем расселения Воронежской области связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса области (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Эртильский район, согласно Схеме, входит в III-ю планировочную зону в Аннинскую межрайонную систему, межрайонным центром которой предлагается пгт. Анна. Город Эртиль и пгт. Анна призваны в своем развитии пополнять производственные и социально-культурные функции областного центра на уровне специализированного культурно-бытового обслуживания населения.

Основой экономической деятельности Эртильского района на расчетный срок остается производство и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих. В перспективе развивают свою структуру и совершенствуются все сельские населенные пункты.

Земли населенных пунктов. Дальнейшее развитие сельских населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В Схеме одним из направлений устойчивого развития сельских поселений было выбрано направление – возрождение традиций русской усадьбы создание современной усадьбы с организацией обучения ведению бизнеса в сельском хозяйстве, современных методах агротехники и переработке сельхозпродукции.

Другим направлением, которое рассматривается в современной науке (В.В. Бледных чл. корр. РАСХН) является создание крупных агропромышленных центров, – «агрогородов», которые смогут обеспечить комфортные условия для населения. Для Первоэртильского поселения таким крупным агроцентром является Ростошинское поселение.

Население такого крупного агроцентра могло бы заниматься двумя видами деятельности: летом на полях, в том числе работа вахтовым методом, зимой – занятие кустарными промыслами, работа на перерабатывающих предприятиях и т.п., тем более что достигнутый к настоящему времени уровень средств транспорта и связи (обработка и передача информации) позволят осуществить аккумуляцию множества производств, разбросанных по разным населенным пунктам, в единую хозяйственную систему, обеспечив при этом более высокий уровень качества жизни населения. Вокруг такого агроцентра смогут полноценно жить и работать более мелкие хозяйства, например фермерские, которые смогут легко найти сбыт своей продукции.

По сельской местности предполагается значительное уменьшение численности населения, и поэтому падает потребность сельского населения в жилищном фонде, даже исходя из жилобеспеченности на уровне 35 м2. Схемой предполагается, что в ряде случаев, по причине снижения численности населения, жилобеспеченность по сельской местности может значительно превышать 35 м2. В Первоэртильском поселении уже на конец 2008 года жилобеспеченность составляла 25,8 м2, поэтому на расчетный срок она может значительно превосходить среднеобластные показатели. В пределах первой очереди (до 2015 г.) масштабы и направления развития жилищного строительства должны определяться Основными положениями Строительной политики Воронежской области (2007 г.).

С учетом положений о ступенчатой системе обслуживания населения, а также перспективного развития системы расселения Эртильского района город Воронеж, как областной центр, должен концентрировать уникальные виды обслуживания, а также исполнять роль межрайонного центра для Эртильского района. Дополнительным межрайонным центром предлагается посёлок городского типа (пгт) Анна.

Город Эртиль, как районный центр, должен стать центром концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для населения района. В сельском поселении предусматриваются культурно-бытовые учреждения и предприятия повседневного пользования, посещаемые населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г. В случае уменьшения потребности мест в общеобразовательных учреждений, в связи с трансформацией возрастного состава детей и снижением их численности, по ряду населенных мест (в том числе по Первоэртильскому поселению) возможно высвобождение помещений и зданий, которые могут использованием в других целях - дома престарелых, дома ребенка, центры кустарных промыслов и ремесел, частные врачебные учреждения и т.д.

Работы по строительству и реконструкции муниципальных учреждений культуры осуществляются в рамках ОЦП «Социальное развитие села на 2005-2010 годы». По мероприятию «Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности» осуществлено строительство Дома культуры в селе Ростоши Эртильского района.

Проектные решения Схемы предполагают значительное расширение сети учреждений здравоохранения и социальной поддержки населения.

В рамках ОЦП «Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на 2007-2010 годы», утвержденной постановлением областной Думы от 22.11.2006 г. № 646-IV-ОД (в ред. от 19.12.2007 г. № 1149-IV-ОД), строительство и реконструкция центров профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов.

Действуют также ОЦП «Социальная поддержка инвалидов в Воронежской области на 2007-2010 годы», утвержденная постановлением областной Думы от 27.09.2007 г. № 984-IV-ОД (в ред. от 29.05.2008 г. № 1291-IV-ОД) и ОЦП «Содействие занятости населения Воронежской области на 2008-2011 годы», утвержденной постановлением областной Думы от 19.12.2007 г. № 1152-IV-ОД, в рамках которых ведутся работы по совершенствованию строительной базы ОГУ «Эртильский центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в с. Ростоши. Таким образом, в Ростошинском поселении формируется подцентр обслуживания восточной части Эртильского района объектами социального обслуживания.

Стратегия социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития области, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:

- систем водоснабжения и водоотведения,

- развитие электрических сетей в сельской местности,

- сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,

- телекоммуникациями.

2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,

- реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

В том числе планируется техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Ростоши» к 2010 г.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В рамках реализации областной целевой программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы», утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 25.05.2006 г. № 490-IV-ОД, будет осуществлено: повышение уровня газификации в сельской местности Воронежской области – до 86,2 %, улучшение бытовых условий сельского населения за счет ввода 946,18 км распределительных газовых сетей; улучшение бытовых условий сельского населения за счет газификации природным газом 92,4 тыс. сельских домов (квартир); улучшение бытовых условий сельских жителей и экологии, обеспечение нормального функционирования социально-культурных учреждений за счет перевода на газ котельных суммарной мощностью 266 Гкал/час.

В соответствии с мероприятиями «Областной целевой программы» и «Проекту областной адресной программы Воронежской области» строительство в селах Эртильского района 20 км водопроводных сетей и 6 артскважин; реконструкция в селах Эртильского района 26 км водопроводных сетей и 7 артскважин. В сельских населенных пунктах (в том числе по Первоэртильскому поселению) необходимо организовать централизованную канализацию при расходах сточных вод более 50 м3/сутки. Необходимо провести модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений по ориентировочным расходам.

По ОЦП «Социальное развитие села на 2005-2010 годы» действует мероприятие Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности». Основной целью мероприятий данного раздела Программы является обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи, обеспечение потребности учреждений социальной сферы в сельских муниципальных образованиях в телефонной связи, передаче данных и информационных услугах. Раздел включает следующие мероприятия:

- ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности;

- установка универсальных таксофонов в сельской местности.

Программа предусматривает ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности: 35280 номеров телефонной сети; 280 универсальных таксофонов.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

- выровнять показатели телефонной плотности в сельских населенных пунктах и довести этот показатель к 2010 году в среднем по районам до 19,7 номеров на 100 человек;

- обеспечить более широкий охват сельского населения услугами телефонной связи, к 2010 году 280 отдаленных сельских малонаселенных пунктов будут иметь универсальные средства телефонной связи.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Согласно Закону Воронежской области от 04 октября 2005 г. № 63-ОЗ «Об особенностях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения на территории Воронежской области» границы территорий объектов культурного наследия и границы их зон охраны утверждаются постановлением администрации Воронежской области. По состоянию на 1.01.2007 г.:

- границы территорий объектов культурного наследия ни для одного объекта Воронежской области, в установленном порядке, не утверждены;

- зоны охраны объектов культурного наследия в установленном порядке не утверждены;

- ни для одного объекта культурного наследия Воронежской области не установлена категория земель особо охраняемых объектов и территорий.

Земли сельскохозяйственного назначения, являясь основным стратегическим ресурсом, максимально сохраняются. Однако необходимо их повсеместное улучшение, восстановление почвенного плодородия, применение ресурсосберегающих технологий, рациональное использование их на основе устойчивой для данного региона структуры земельных угодий. Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % (во всех категориях хозяйств) за счет неиспользуемой пашни.

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны. Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит 35-37 %. Предполагается, что в личном секторе будет содержаться 20 % крупного рогатого скота (в 2006 г. было 38 %). Увеличение поголовья свиней предполагается в 4,5 раза, овец – на 22 %.

В Воронежской области действует ОЦП "Содействие развитию ветеринарной службы Воронежской области на 2008-2012 годы", утвержденная постановлением Воронежской областной Думы от 08.11.2007 г. № 1055-IV-ОД, согласно которой предполагается строительство до 2012 г. Первоэртильской участковой ветеринарной лечебницы.

- Таблица 2.

Мероприятия по развитию сельского хозяйства, предусмотренные Схемой территориального планирования Воронежской области

| №№ п/п | 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, складов. Реконструкция этих помещений, оборудования. Переоборудование под хранилища пустующих построек. Поставка оборудования | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения |
| 2 | Создание оптовых рынков, с учреждением и держанием пакета акций администрациями районов. Создание зерновых терминалов (Лиски). Создание электронной зерновой биржи. Организация сбора, заготовки (хранения), переработки и реализации продукции. Расширение ассортимента, улучшение качества и конкурентоспособности продукции, особенно при вхождении в ВТО, однако сельхозпроизводство должно поддерживаться госдотациями и субсидиями | Создание агрохолдингов (вертикально-интегрированных компаний – цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе, ресторанов). Приведение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с нормами Гражданского, Налогового, Бюджетного Кодексов РФ и других законодательных актов РФ. Законодательное установление правового статуса лиц, работающих на семейных подворьях |  |

Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли водного фонда. В Воронежской области действует Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы". Основные мероприятия этой программы положены в основу проектных решений Схемы на первый этап ее реализации.

Земли запаса. Согласно Схеме, будут уменьшаться в первую очередь за счет перераспределения этих земель землепользователям с сельхозпроизводством и на другие цели.

Предложения по административно-территориальному устройству Воронежской области в Схеме территориального планирования Воронежской области

Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится определение границ муниципальных образований в установленном порядке, наделения городских поселений статусом городского округа.

Около 50 % поселений Эртильского муниципального района не соответствуют требованиям действующего законодательства и до 01.01.2010 г. требуют приведения в соответствие с ФЗ-131, Градостроительным и Земельным кодексами.

Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципальных районов должны выполняться в составе подготовки схем территориального планирования муниципальных районов с учетом предложений настоящей Схемы территориального планирования Воронежской области.

В Схеме внесены предложения по присоединению Большедобринского, Борщёво-Песковского, Буравцовского, Морозовского, Щучинско-Песковского, Ячейского сельских поселений, либо объединение смежных.

Реализация данных мероприятий может осуществляться лишь после согласия населения названных поселений, выраженного в соответствии с действующим законодательством.

- Таблица 3.

Муниципальные образования с численностью населения менее 1000 человек

(с учетом поселений менее 1050 чел)

| № п/п | Сельские поселения | Численность (чел.) | Кол-во НП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Большедобринское | 583 | 1 |
| 2 | Борщёво-Песковское | 903 | 2 |
| 3 | Буравцовское | 694 | 6 |
| 4 | Морозовское | 477 | 5 |
| 5 | Щучинско-Песковское | 982 | 2 |
| 6 | Ячейское | 633 | 5 |

Кроме того, в Эртильском муниципальном районе находятся населенные пункты, в которых отсутствует население (в том числе по Первоэртильскому поселению – п. Свобода). При проведении соответствующих процедур, возможно упразднение таких населенных пунктов, с переводом земель из категории земли населенных пунктов в категорию земли запаса.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Воронежской области, разработанной авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской № 4 (КАПМ-4) института РосНИИПИУрбанистики показывает, что в силу ряда причин предлагаемые планировочные и инженерные решения останутся до конца не реализованными.

Совершенно очевидно, что разразившийся в настоящее время кризис мировой экономики (не нашедший отражение в проектных положениях Схемы) свел до минимума возможности государственной поддержки территорий, без которой реализация многих проектных положений ставится под вопрос. Кроме этого, сам принцип «внедрения» новых моделей и инновационных изменений предполагает возможное отторжение со стороны местного самоуправления, что исключает возможность использовать Схему в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В настоящее время в стадии разработки находится Схема территориального планирования Эртильского муниципального района, разрабатываемая авторским коллективом ООО «Архитектура» г. Эртиль.

В основе Схемы лежит эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, традиционная технология, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Эртильского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

В связи с незаконченностью работ по выполнению Схемы исключается возможность использовать Схему территориального планирования Эртильского муниципального района в качестве основания для разработки генерального плана сельского поселения.

- 1.1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

- 1.1.5.1. Климат

Климат территории среднеконтинентальный. По данным Жердевской метеостанции среднегодовая температура воздуха 5,2º С, минимальная (февраль) – 14,4º С, максимальная (июль) + 35º С.

Продолжительность безморозного периода 151 день. Общий вегетационный период – 186 дней, из них период активной вегетации составляет 150 дней. Господствуют юго-восточные метелевые и суховейные ветры.

Количество годовых осадков (Р) составляет 485 мм, в том числе за период с температурой 10º С и выше 256 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) равен 0,99. Сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха (∑d) равна 1643 миллибар.

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от влаго- и теплообеспеченности растений. Коэффициент увлажнения определяется по формуле Ку=Р/∑d.

Относительным показателем снижения урожайности в условиях дефицита влаги является коэффициент биологической продуктивности (Кр), показывающий во сколько раз в данных условиях влагообеспеченности снижается урожай относительно его максимума в условиях оптимального увлажнения.

Для условий хозяйства Ку=0,30, Кр=0,80.

Теплообеспеченность растений характеризуется суммой температур за период с t≥10º С, которая для сельского поселения составляет 2580.

Комплексным показателем влияния тепла и влаги на урожайность сельскохозяйственных культур является биоклиматический потенциал (БКП), определяемый по формуле: БКП=Кр*(∑t≥10º)/1000º. В знаменателе сумма температур за период с t≥10º С вблизи северной границы полевого земледелия.

Для условий хозяйства БКП=0,80*2580/1000=2,06, или 113 баллов. При этом за 100 баллов принято значение БКП=1,8, соответствующее средней продуктивности зерновых культур по стране.

- 1.1.5.2. Рельеф

Землепользование хозяйства в значительной степени расчленено долинами, балками и оврагами. Степень расчлененности близка к 0,4 км/км². Более половины площадей пастбищ расположено на склонах балок. Основная площадь сенокосов расположена по днищам балок. На землях хозяйства слабо развиты эрозионные процессы.

В геоморфологическом отношении сельское поселение приурочено к слаборасчлененной пониженной полого-волнистой равнине днепровского оледенения. Значительную роль в рельефе играют аллювиальные террасы реки Битюг. Участок п. Перво-Эртиль приурочен к водораздельному пространству рек Битюг и Токай, имеет протяженность с севера на юг 2,5 км. Поверхность участка относительно ровная с общим понижением к пруду, который разрезает посёлок на две части. К северу от центра находится неглубокое вытянутое с востока на запад понижение. Участок п. Дмитриевка приурочен к водоразделу рек Битюг и Токай, относительно ровный с общим понижением к прудам. Абсолютные отметки колеблются в пределах 165,6-172,5 м.

- 1.1.5.3. Гидрография и гидрология

Водный фонд Первоэртильского поселения представлен реками Большой Курлак, Малый Курлак, а также верховыми прудами. В поселении насчитывается 19 временных и постоянных водотоков, общей протяженностью 26,2 км. Основу поверхностных вод составляет проточная система крупной реки Курлак (водосбор 709 км2).

Верховые пруды на территории поселения образуют целые цепочки водоёмов; использование их подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота, являются местами отдыха населения, многие пруды выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

- 1.1.5.4. Растительность

По ботанико-географическому районированию обследуемое хозяйство входит в лесостепную зону и севернолесостепной район, для которых характерно наличие небольших лесных массивов среди разнотравно-луговой степи.

Основные площади разнотравно-луговых степей в настоящее время распаханы и используются под посев сельскохозяйственных культур. Оставшиеся участки степей занимают небольшие по площади на межбалочных водоразделах, прибалочных и балочных склонах, а также в понижениях в вершинах балок, в днищах балок, понижениях на водоразделах.

На черноземах и почвах балочных склонов преобладают сильносбитые разнотравные и бурьянистые среднесбитые разнотравно-типчаковые и типчаково-разнотравные модификации.

По слабовыраженным понижениям на плато с лугово-черноземными почвами встречаются типчаково-разнотравные с бобовыми модификациями.

В травостое этих типов лугов преобладают полынок, типчак, мятлик узколистный, цикорий обыкновенный, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка серебристая, лядвенец рогатый, люцерна хмелевидная, клевер белый и розовый, марь белая, чертополох курчавый, полынь веничная, лопух обыкновенный. Проективное покрытие травостоя составляет 50-75 %, высота травостоя, в основном, 10-20 см. Описанные кормовые угодья низкого кормового достоинства.

В понижениях в вершинах балок и на водоразделах с черноземно-влажно-луговыми незаболоченными и среднезаболоченными почвами распространение получили разнотравно-ситняговые со злаками, злаково-разнотравные с бобовыми, разнотравно-узколистномятликовые, разнотравно-пырейные с татарником растительные группировки. В их травостое встречаются мятлик узколистный, овсяница красная, пырей ползучий, полевица обыкновенная, мятлик луговой, клевер ползучий, клевер пашенный, герань луговая, вербейник, подорожник средний, тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный, лапчатка ползучая.

На черноземно-влажно-луговых солонцеватых засоленных почвах, солонцах лугово-черноземных, луговых корковых и мелких в разной степени засоленных в условиях повышенного грунтового увлажнения сформировались разнотравно-бескильницевые с одуванчиком бессарабским, разнотравно-типчаковые с басией и кермеком Гмелина, спорышево-бескильницевые типы кормовых угодий, в травостое которых преобладают солевыносливые растения: подорожник солончаковый и наибольший, бескильница расставленная, одуванчик бессарабский, кермек Гмелина, спорыш, басия очитковидная.

В условиях постоянного повышенного грунтового увлажнения на черноземно-влажно-луговых глеевых и аллювиально-делювиальных глеевых почвах днищ балок получили распространение осоковые, манниково-осоковые, рогозовые кормовые угодья.

Кормовые угодья хозяйства сильно стравлены и находятся в неудовлетворительном состоянии из-за чрезмерной нагрузки скотом. Такие ценные в кормовом отношении растения как мятлик луговой, овсяница луговая, костер безостый и другие составляют незначительный процент в травостое. Травостой пастбищ, как правило, изрежен и малопродуктивен.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Засоренность культур, в основном, слабая и средняя. Преобладают сорняки: осот розовый, сурепка, ширица, вьюнок полевой, пырей ползучий.

Растительность является одним из ведущих факторов в процессе почвообразования. Преобладание степной растительности способствовало формированию почв черноземного типа. Под луговой растительностью в зависимости от рельефа и глубины залегания грунтовых вод формируются аллювиально-делювиальные почвы днищ балок и черноземно-луговые почвы.

На территории хозяйства лесные массивы не сохранились, остались лишь небольшие урочища, именуемые «Кустами».

По данным филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» в Первоэртильском сельском поселении есть участки лесного фонда: урочища «Баженов куст» площадью 32 га, «Копаный куст» площадью 4 га, «Горелый куст» площадью 7 га, «Горелый куст» площадью 23 га.

- 1.1.5.5. Почвообразующие и подстилающие породы

Почвообразующие породы играют важную роль в почвообразовании и географическом распространении почв. Существует тесная генетическая связь между почвообразующими породами и почвами, которые на них сформировались. Эта связь проявляется в однородности отдельных признаков и свойств пород и почв по механическому, минералогическому, химическому составу, а также в физических свойствах.

Основными почвообразующими породами на территории хозяйства являются покровные глины, а также подстилаемые третичными засоленными отложениями и оглеенные покровные глины.

В верхней части покровные глины характеризуются желто-бурой окраской, иногда имеют лессовидную структуру (вертикальную трещиноватость, пористость, рыхлость), пылеватость в сухом состоянии. Книзу они более плотные.

По механическому составу покровные глины относятся к глинам легким иловато-пылеватым. Во фракционном составе преобладает фракция пыли (сумма частиц диаметром 0,05-0,01 мм) 57,5-47,0 %, на втором месте фракция ила (частицы диаметром менее 0,001 мм) – 42,7-35,9 %.

Реакция почвенного раствора (имеется ввиду глубина залегания изучаемой части пород 90-165 см) колеблется от близкой к нейтральной до слабощелочной (рН=6,5-7,7). Присутствие в породах в достаточном количестве карбонатов кальция и иловатых частиц положительно влияет на физические и физико-химические свойства почв (отструктурирование, увеличение буферности почвенного раствора), способствует процессу гумусообразования. Количество гумуса в породе на указанных глубинах колеблется от 0,42 % до 0,90 %.

Покровные глины являются хорошей почвообразующей породой. На них сформировались черноземы глинистого механического состава, хорошо отструктурированные с большой поглотительной способностью.

Рыхлость сложения и пористость пород способствует хорошему развитию корневой системы растений.

Отрицательным качеством покровных глин является сравнительно легкая податливость размыву, что ведет к образованию оврагов.

На участках с солонцеватыми и засоленными почвами мощность покровных глин сравнительно небольшая, и они подстилаются третичными отложениями. Эти породы характеризуются плотным сложением, вязкостью во влажном состоянии, плохой газо- и водопроницаемостью. Этому в большой степени способствует наличие поглощенного натрия в поглощающем комплексе пород. Почвы сформировавшиеся на таких породах также характеризуются плохими водно-физическими и агрономическими свойствами.

Под черноземно-луговыми и черноземно-влажно-луговыми почвами залегают оглеенные покровные глины. Вследствие близкого залегания грунтовых вод породы носят признаки переувлажнения (частичное оглеение, глеевые прослойки и даже горизонты).

Если под оглеенными покровными глинами небольшой мощности залегают засоленные породы, то они приобретают качества выше описанных плюс переувлажнение и более значительное засоление солями. Типы засоления относятся к хлоридно-бикарбонатным, сульфатно-бикарбонатным и хлоридно-сульфатным.

Делювиальные и аллювиально-делювиальные отложения являются почвообразующими породами почв балочной системы. Аллювиально-делювиальные отложения характеризуются слоистостью, их качественная характеристика зависит от пород, слагающих берега балок. Делювиальные отложения плохо отсортированы, легко подвергаются линейной эрозии, что приводит к образованию промоин, боковых и донных оврагов.

Таким образом, разнообразие материнских пород оказало большое влияние на почвообразование и способствовало формированию определенных почвенных разновидностей.

- 1.1.5.6. Почвы

Согласно почвенному районированию сельское поселение входит в Воронежско-Эртильский агропочвенный район типичных мощных и среднемощных черноземов Средне-Русской провинции черноземов умеренной Восточно-Европейской Фации. Для этой провинции характерны умеренно-континентальные климатические условия, способствующие значительному гумусонакоплению.

Формирование почв на большей части землепользования шло по непромывному типу водного режима. Наличие различных форм рельефа, разнообразие почвообразующих пород, различные условия дренированности, влагообеспеченности и другие факторы почвообразования - все это привело к формированию неоднородного почвенного покрова.

Почвенный покров земель хозяйства представлен в основном черноземами типичными мощными преимущественно глинистого мехсостава и выщелоченными. По берегам балок распространены дерново-намытые почвы.

- 1.1.5.7. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологическая характеристика представлена материалами корректировки проекта планировки и застройки с. Перво-Эртиль, разработанной проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1982 г., и корректировки проекта планировки и застройки п. Дмитриевка, разработанной проектным институтом «ВоронежКолхозСтройобъединение» в 1984 г.

В п. Перво-Эртиль и п. Дмитриевка в геологических строениях площадок принимают участие покровные отложения, перекрытые продуктивным горизонтом почв.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 4,2-5,0 м. В весенний период возможен подъём уровня грунтовых вод до 1,0 м. Согласно геологическим изысканиям участки являются благоприятными для строительства. Естественными основаниями фундаментов проектируемых зданий, при глубине их заложения до 2,5 м, будут служить суглинки.

- 1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

- 1.2.1. Границы

Границы и статус сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Описание границ сельского поселения приводится в соответствии с Приложением 1.3 указанного Закона и показаны на карте с точностью положения контуров, соответствующих масштабу 1:25000.

I. Линия прохождения границы Первоэртильского сельского поселения по смежеству с городским поселением город Эртиль

От точки стыка 32000204 границ Первоэртильского сельского поселения, городского поселения город Эртиль, Первомайского сельского поселения линия границы идет в юго-восточном направлении вдоль северной стороны лесной полосы, по пастбищу до точки 32001114.

От точки 32001114 линия границы идет в общем восточном направлении по середине пруда, по ручью, снова по середине пруда, по ручью и далее по границе села Вознесеновка до точки 32001329.

От точки 32001329 линия границы идет в юго-восточном направлении параллельно автомобильной дороге, вдоль западной стороны лесной полосы до точки 32001336.

От точки 32001336 линия границы поворачивает на восток и идет вдоль северной стороны лесной полосы до точки 32001350.

От точки 32001350 линия границы идет в южном направлении, сначала с западной стороны лесной полосы, затем с восточной стороны лесной полосы до точки 32000232.

От точки 32000232 линия границы идет в восточном направлении по оси автомобильной дороги до точки 3205476 стыка границ Первоэртильского сельского поселения, городского поселения город Эртиль, Тамбовской области.

Протяженность границы - 17435 м.

II. Линия прохождения границы Первоэртильского сельского поселения по смежеству с Тамбовской областью

От точки 3205476 линия границы идет в юго-западном направлении вдоль юго-восточной стороны лесной полосы до точки 12094 стыка границ Первоэртильского сельского поселения, Буравцовского сельского поселения, Тамбовской области.

Протяженность границы - 291 м.

III. Линия прохождения границы Первоэртильского сельского поселения по смежеству с Буравцовским сельским поселением

От точки стыка границ 12094 линия границы идет в юго-западном направлении вдоль юго-восточной стороны лесной полосы до точки 32000269.

От точки 32000269 линия границы идет в восточном направлении по пашне, пересекает ручей, вновь по пашне до точки 32000275 пересечения с автомобильной дорогой.

От точки 32000275 линия границы идет в южном направлении по оси автомобильной дороги до точки 32000282.

От точки 32000282 линия границы идет в восточном направлении вдоль южной стороны лесной полосы до точки 32000421.

От точки 32000421 линия границы идет в общем южном направлении по ручью балки Ломакина, затем вдоль восточной стороны лесной полосы, по ручью до точки 32000313.

От точки 32000313 линия границы идет в западном направлении по границе пастбища, вдоль южной стороны лесной полосы, пересекает пруд, снова вдоль южной стороны лесной полосы до точки 32000333 стыка границ Первоэртильского сельского поселения, Буравцовского сельского поселения, Первомайского сельского поселения.

Протяженность границы - 17654 м.

IV. Линия прохождения границы Первоэртильского сельского поселения по смежеству с Первомайским сельским поселением

От точки 32000333 линия границы идет в северном направлении по пашне, пастбищу до точки 32000643.

От точки 32000643 линия границы идет в общем западном направлении по ручью, по середине пруда до точки 3207553.

От точки 3207553 линия границы идет в северо-восточном направлении по середине пруда до точки 32000305.

От точки 32000305 линия границы идет в общем юго-западном направлении по середине ручья до точки 32000309.

От точки 32000309 линия границы идет в северном направлении по пашне, пересекая лесную полосу, до точки 32000292.

От точки 32000292 линия границы идет в западном направлении, сначала с северной, затем с южной стороны лесной полосы, по пастбищу до точки 3206764.

От точки 3206764 линия границы идет в общем северном направлении вдоль восточной стороны лесной полосы, по границе пастбища, вдоль восточной стороны лесной полосы, по пашне, по пастбищу, снова вдоль восточной стороны лесной полосы, по границе пастбища до точки 32000250.

От точки 32000250 линия границы идет в северо-восточном направлении по границе пастбища до точки 32000242.

От точки 32000242 линия границы идет в северном направлении по автомобильной дороге, с восточной стороны лесной полосы до точки 32000204 стыка границ Первоэртильского сельского поселения, Первомайского сельского поселения, городского поселения - город Эртиль.

Протяженность границы - 20928 м.

Общая протяженность границы Первоэртильского сельского поселения - 56308 м.

При сопоставлении описания границы Первоэртильского сельского поселения с соседними поселениями и территориями существенных различий не обнаружено. Границы, отображенные на графических материалах проекта генерального плана Первоэртильского сельского поселения, в целом соответствуют их текстовому описанию и схемам в указанном выше законе.

- 1.2.2. Социально-экономическая ситуация

Анализ современной социально-экономической ситуации (рисунок 2)  основывается на статистических данных Паспорта Первоэртильского сельского поселения за 2005-2008 гг. Данный анализ состоит из двух крупных блоков: а) «население», в котором рассматривается динамика численности, возрастной состав, движение населения, а также трудовые ресурсы; б) «хозяйство», где основное внимание уделено сельскому хозяйству, как ключевой отрасли экономики сельского поселения.

Рисунок 2. Современное использование территории. Планировочные ограничения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Население Первоэртильского сельского поселения по данным на начало 2009 г. составляло 1622 человека, проживающих в 11 посёлках: Перво-Эртиль (414 чел.), Баженовка (84 чел.), Васильевка (35 чел.), Введёнка (377 чел.), Владимировка (2 чел.), Вознесеновка (41 чел.), Дзержинский (177 чел.), Дмитриевка (334 чел.), Знаменка (21 чел.), Новогеоргиевка (132 чел.) Новомихайловка (5 чел.).

Национальный состав жителей сельского поселения моноэтничен – 98 % населения русские. В оставшиеся 2 % (примерно 32 чел.) входят представители девяти национальностей.

Динамика численности населения в последние годы обнаруживает общие для района и области тенденции: сокращение численности населения, обусловленное уменьшением рождаемости на фоне высокой естественной смертности, а также отрицательного сальдо миграции.

В нижеследующих таблицах (№№ 4-7), представлены официальные данные из Паспорта сельского поселения по состоянию на 1.01.2099 г., характеризующие сельское поселение с позиций демографии и трудо-ресурсного потенциала. Следует отметить, что по данным администрации сельского поселения численность населения по состоянию на 2-й квартал 2009 г. уже составляло 1572 чел.

- Таблица 4.

Динамика численности населения за 2005-2008 гг.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения СП, чел | 1746 | 1710 | 1640 | 1622 |
| Доля СП в структуре численности населения района, % | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
|  | Первоэртильское СП |  | Эртильский район* |  |
| Коэффициент депопуляции, чел. на 100 жителей в среднем за год | 1 |  | 2 |  |
| Сокращение численности населения, % | 4 |  | 8 |  |
| Среднегодовой темп сокращения населения, % в год | 1,0 |  | 1,9 |  |
| Примечание: (*) среднее по СП района |  |  |  |  |

Как видно из таблицы 4, основные демографические характеристики Первоэртильского сельского поселения по своим значениям вдвое ниже усредненных данных по району. Сравнение Первоэртильского, с другими сельскими поселениями Эртильского района, по трем указанным выше показателям динамики, позволяет сделать следующий вывод: Первоэртильское сельское поселение наряду с Эртильским и Битюг-Матреновским, имеют самую благополучную динамику численности населения за отчетный период.

Данные таблицы 5, в части демонстрирующей структуру изменения численности населения, показывают, что убыль населения произошла главным образом среди лиц в возрасте старше трудоспособного.

Представленные в таблице 5, данные по возрастной структуре населения характеризуют Первоэртильское сельское поселение, как типичное для Эртильского района. Так, наблюдается двукратное превышение доли лиц пожилого возраста над лицами, не достигшими трудоспособного, а суммарная доля этих двух групп уступает доле лиц в трудоспособном возрасте. В тоже время, при анализе структуры изменения численности населения, обнаруживаются существенные различия со среднерайонными значениями.

- Таблица 5.

Распределение численности населения по основным возрастным группам (2008 г.)

|  | Первоэртильское СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Численность населения по возрастным группам в 2008 г., чел.: | 1622 | 28650 |
| младше трудоспособного возраста | 249 | 4239 |
| в трудоспособном возрасте | 863 | 16280 |
| старше трудоспособного возраста | 510 | 8131 |
| Структура численности населения по возрастным группам в 2008 г. %: | 100 | 100 |
| младше трудоспособного возраста | 15 | 30 |
| в трудоспособном возрасте | 53 | 47 |
| старше трудоспособного возраста | 32 | 23 |
| Изменение численности (убыль) населения в 2005-2008гг., чел. | -60 | -1462 |
| Структура изменения численности (убыли) населения по возрастным группам за 2005-2008 гг., %: | 100 | 100 |
| младше трудоспособного возраста | 36 | 38 |
| в трудоспособном возрасте | 24 | 27 |
| старше трудоспособного возраста | 40 | 34 |
| Примечание: трудоспособный возраст для мужчин 16-59 лет, для женщин 16-54. |  |  |

Анализ динамики численности населения Первоэртильского сельского поселения можно продолжить с помощью показателей его естественного и механического движения, представленных в таблице 6.

Как видно из таблицы 6, естественный прирост в Первоэртильском сельском поселении имеет отрицательное значение, причем его доля в структуре района (4,1 %) меньше доли численности населения (5,7 %). В тоже время механический прирост в указанный период так же отрицательный и очень велик - его доля в структуре района составляет 14,2 %, что является вторым по величине значением в районе после Эртильского городского поселения.

- Таблица 6.

Естественное и механическое движение населения за 2005-2008 гг.

|  | Первоэртильское СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Естественное движение населения: |  |  |
| Родилось | 76 | 1020 |
| Умерло | 136 | 2482 |
| Естественный прирост (убыль) | - 60 | - 1462 |
| Число умерших на одного родившегося | 2 | 3* |
| Среднегодовой темп естественного прироста (убыли) | - 15 | - 26* |
| Механическое движение населения: |  |  |
| Прибыло | 35 | 1069 |
| Выбыло | 131 | 1746 |
| Механический прирост (убыль) | - 96 | - 677 |
| Число выбывших на одного прибывшего | 4 | 3* |
| Среднегодовой темп механического прироста (убыли) | - 24 | - 12* |
| Примечание: (*) среднее по СП района |  |  |

Сопоставление величин обоих видов прироста позволяет сделать вывод о том, что неблагополучная ситуация с динамикой численности в Первоэртильском сельском поселении обусловлена главным образом механической убылью населения.

Следующим важным аспектом при изучении населения сельского поселения, является анализ численности и структуры занятых в экономике.

Данные таблицы 7 наглядно отображают аграрную специализацию сельского поселения в условиях переходной экономики. Подавляющее большинство занятых в экономике работают в частном секторе сельского хозяйства, причем более половины из них трудятся в домашнем хозяйстве, занимаясь производством товаров на реализацию.

- Таблица 7.

Трудовые ресурсы (2008 г.)

|  | Первоэртильское СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы, чел.: |  |  |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 861 | 16193 |
| Трудовые ресурсы | 730 | 14714 |
| Занято в экономике | 617 | 11770 |
| Численность учтенных безработных | 59 | 1340 |
| Распределение занятых в экономике по видам деятельности, %: |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 87 | 48 |
| - оптовая и розничная торговля | 3 | 10 |
| - образование | 5 | 8 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 8 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 3 |
| - прочие виды экономической деятельности | 2 | 23 |
| Распределение занятых в экономике по формам собственности, %: | 100 | 100 |
| - в государственном секторе | 0 | 8 |
| - в муниципальном секторе | 10 | 19 |
| - в частном секторе | 90 | 73 |
| Распределение занятых в частном секторе экономики по видам организационных форм хозяйствования, %: | 100 | 100 |
| - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | 13 | 10 |
| - на предприятиях других видов организационных форм хозяйствования | 28 | 25 |
| - в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | 59 | 65 |

Отличительной особенностью сельского поселения является большое значение доли занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах. По этому показателю Первоэртильское, уступает только Ячейскому (33 %) и Самовецкому (18 %) сельским поселениям в районе.

- 1.2.2.1. Население и демография

При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и области, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

Для современной демографической ситуации Первоэртильского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.

Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Расчет перспективной численности населения Первоэртильского поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Воронежской области, разработанной институтом РосНИИПИУрбанистики:

- рождаемость должна, при некотором росте в середине прогнозируемого периода (2015 год), приблизиться к современному уровню, а смертность несколько вырасти. В результате намечается небольшой рост естественной убыли. Наряду с этим намечается увеличение в несколько раз механического прироста;

- повышение смертности должно определять постарение населения, что приведет к сокращению женщин в репродуктивном возрасте и увеличению старших возрастов. Доля лиц младше трудоспособного возраста должна составить до 16,7 %, лиц в трудоспособном возрасте - до 53,5 %, а лиц старше трудоспособного возраста - до 29,9 %;

- в связи ухудшением возрастной структуры должен увеличиться на 34 % коэффициент демографической нагрузки, что может отрицательно сказаться на формировании общественных фондов, и особенно, пенсионного.

- Таблица 8.

Перспективная численность населения Первоэртильского сельского поселения

| Показатели | Численность населения на начало года, чел. |  |  | Прогнозные темпы роста (снижения) численности населения, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2016 г. | 2026 г. | 2006-2010 гг. | 2006-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первоэртильское СП | 1710 | 1334 | 1194 | 83,2 | 69,8 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области, численность населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2016 г. со среднегодовым темпом 4,2 %. Затем темпы снижения сократятся, и к 2026 г. численность населения Первоэртильского сельского поселения составит 1194 чел. против 1710 чел. в 2006 г.

За счет положительного сальдо миграции численность достигнет 1350 человек. Иными словами, за семнадцать прогнозных лет население Первоэртильского сельского поселения уменьшится на 360 чел.

Численность населения на расчетный срок по населенным пунктам соответственно составит: 365 человек для посёлка Перво-Эртиль, 85 для посёлка Баженовка, 30 для посёлка Васильевка, 288 для посёлка Введёнка, 30 для посёлка Вознесеновка, 160 для посёлка Дзержинский, 242 для посёлка Дмитриевка, 35 для посёлка Знаменка, 7 для посёлка Михайловка, 108 для посёлка Новогеоргиевка, посёлок Владимировка останется без населения.

За расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 61 чел. и составит к 2026 г. 465 чел. С 39,5 % в 2006 г. до 29,9 % к 2026 г. снизится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 12,8 % в 2006 г. до 16,7 % к 2026 г.

- Таблица 9.

Показатели численности населения на перспективу

| Показатели | на 2006 г. | на 2016 г. | на 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 1710 | 1334 | 1194 |
| -моложе трудоспособного | 219/ 12,8 % | 208/ 15,6 % | 199/ 16,7 % |
| -в трудоспособном | 816/ 47,7 % | 763/ 57,2 % | 639/ 53,5 % |
| -старше трудоспособного | 675/ 39,5 % | 363/ 27,3 % | 356/ 29,9 % |

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции. За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2026 г. - 1350 человек.

- 1.2.2.2. Развитие экономической базы и сферы занятости

ООО «Победа», ООО «Дмитриевское» и ООО «Исток» являются основными налогоплательщиками на территории поселения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения достаточно крупные – «ИП Сушков» и «ИП Путилин».

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в личных хозяйствах населения (ЛПХ). В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

На территории Первоэртильского сельского поселения расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время не использующиеся территории которых составляют 76,4 га.

Необходимо возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 11143 га или 89,1 % территории поселения (по РФ – 13 %). Сельскохозяйственные угодья используются интенсивно: распаханность – 79,0 %.

Земельные ресурсы обеспечивают население продовольствием, а агропромышленное производство сырьем. В ходе земельной реформы существенно изменилась структура собственности, однако эти изменения не привели ни к сохранению почвенного плодородия, ни к росту урожайности, уменьшилось содержание гумуса в почве. Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется вносимым количеством удобрений. 50 % продукции получается за счёт потенциального плодородия почв, а потери не восполняются. В хозяйствах происходит снижение гумуса: с 1980 г. содержание гумуса в почвах сократилось с 9 до 5,7 %, а вносится минеральных и органических удобрений в 3 раза меньше.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. В областной программе повышения плодородия почвы предусмотрено восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Органические удобрения могут включать: навоз, сапропель, солому. В настоящее время выход навоза с существующего поголовья сельхозорганизаций позволяет вносить 1,1 т на 1 га пашни. К расчетному сроку, с увеличением поголовья скота – 2-3 т на 1 га пашни. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

Недействующие склады минеральных удобрений находятся у южной границы посёлка Перво-Эртиль, на севере от посёлка Знаменка, у северо-восточной границы посёлка Введёнка, у южной границы посёлка Дзержинский, на север от пруда Свобода, около урочища Покровка и два склада в районе Большого Курлака. Склады органических удобрений расположены на территориях действующих животноводческих ферм. Генеральным планом предусматривается восстановление и благоустройство территории склада, расположенного на севере от пруда Свобода: ограждение территории, устройство водоприемников ливневых стоков, строительство навесов, а также закрытие остальных 7 складов с последующей рекультивацией территории.

Территория Первоэртильского поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия. Сумма осадков, выпадающих за период с температурой выше 10º, равна 275 мм. Сумма испаряемости за период с той же температурой равна 530 мм. Поэтому одним из важных элементов интенсификации сельхозпроизводства является орошение сельскохозяйственных культур в сочетании с внесением полного комплекса удобрений, что позволяет в любых погодных условиях получать на орошаемых землях урожай в 2-3 раза больше, чем на богарных.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению недействующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

В 1980-90-е годы на территории поселения в районе посёлка Васильевка и за садом посёлка Перво-Эртиль имелись оросительные системы на площади более 750 га. В настоящее время оросительные сети не действуют, их техническое состояние неудовлетворительное. Сети принадлежат району, необходимо восстановление, насосных станций, дождевальной техники, систем электроснабжения.

На расчетный срок проектом предусматривается восстановление оросительных систем с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 1,8 %, а пашни – 2,33 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Дополнительно предусматривается создать 908,8 га насаждений:

- 227,2 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос;

- 459,4 га приовражных и прибалочных насаждений;

- 170,4 га насаждений по оврагам и на эродированных землях;

- 56,8 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

При увеличении посевных площадей необходимо учитывать качество и возможности улучшения этих участков пашни, исключая участки малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных земель, удаленных от населенных пунктов и требующих повышенных затрат (вывод из оборота таких участков и залужение – консервация).

В настоящее время ремонтом сельхозтехники Первоэртильского поселения занимается ремонтно-технических предприятий (РТП) в г. Эртиль, специализирующееся на ремонте техники определенного вида, узлов и агрегатов.

Однако сельхозпредприятия поселения, находящиеся в тяжелых финансовых условиях, вынуждены выполнять часть ремонта и обслуживания технических средств собственными силами.

На территории действующего мехдвора посёлка Дмитриевка расположены ремонтные мастерские и склады ГСМ. Генеральным планом предусматривается благоустройство территорий складов ГСМ: ограждение территории, устройство твердого покрытия (0,7 га) и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов.

В посёлках Знаменка, Михайловка, Владимировка, Васильевка и Дзержинский имеются зарыбляемые пруды Красный, принадлежащие Эртильскому лесхозу и арендуемые частными рыбными хозяйствами. Проектом предусматривается организация рыбного цеха на территории ООО «Исток» в посёлке Дзержинский.

На западной окраине посёлка Перво-Эртиль и южной окраине посёлка Введёнка расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса. В настоящее время эти территории не используются, но их использование в другом качестве нецелесообразно.

В последние годы на возрождение сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области по возрождению животноводческого комплекса, работает областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области...». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье для своих ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объемов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Представляется целесообразным возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов. Проектом предусматривается размещение ОТФ в посёлке Перво-Эртиль и МТФ в посёлке Введёнка на территории недействующих предприятий.

С увеличением производства высокорентабельных культур необходимо расширение рынков сбыта продукции, а также организовать переработку расширенного ассортимента продукции.

Стратегическое направление развития растениеводства – производство продовольственного (ценных сортов) и фуражного зерна. Переработка его может происходить, как на крупных предприятиях, так и в населенных пунктах на самих предприятиях (сушка, переработка в муку, мини хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Генеральным планом предполагается техническое перевооружение и модернизация оборудования действующих в поселении производств без предоставления дополнительных территорий под расширение, а также строительство пекарни в посёлке Дзержинский.

Необходимо искать пути концентрации земельных участков у людей и коллективов, эффективно использующих землю. Необходим механизм материальной компенсации стоимости доли при обороте земельных долей (продажа, передача в аренду с последующим выкупом). Оборот земельных долей – постоянный процесс, осуществляется по мере необходимости, однако должен создаваться приоритет работникам, работающим в сельхозпроизводстве на конкретной земельной территории.

- 1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здание сельского дома культуры в посёлке Перво-Эртиль, площадь участка 2,0 га, СДК в пос. Дмитриевка площадь участка 0,5 га;

- здание клуба в пос. Введёнка, пл. участка 0,28 га, здание клуба в пос. Дзержинский, пл. участка 0,45 га;

- здание сельской библиотеки в пос. Дмитриевка, площадь участка 0,2га;

- ½ часть здания администрации в пос. Перво-Эртиль, пл. участка 0,55 га;

- здание бани /недейств./ в пос. Перво-Эртиль, пл. участка 0,5 га;

- здание бани /недейств./ в пос. Введёнка, пл. участка 0,5 га;

- здание бани /недейств./ в пос. Дзержинский, пл. участка 0,3 га;

- здание бани /недейств./ в пос. Дмитриевка, пл. участка 0,1 га;

- 3 жилых дома по ул. Школьная в пос. Дзержинский, пл. участка 1,9 га;

- спортивные сооружения;

- сооружения водоснабжения;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенных пунктов;

- межмуниципальные автодороги в границах населенных пунктов;

- 5 мостов;

- 6 кладбищ, пл. участков 3,6 га;

- 29 плотин.

- 1.2.3.1. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- здание детского сада /недейств./ в пос. Перво-Эртиль, пл. участка 0,6 га;

- здание детского сада /недейств./ в пос. Дмитриевка, пл. участка 0,14 га;

- здание школы в пос. Перво-Эртиль, площадь участка 2,5 га;

- здание школы /недейств./ в пос. Перво-Эртиль, площадь участка 2,4 га;

- здание школы в пос. Дзержинский, площадь участка 1,2 га;

- здание школы /недейств./ в пос. Баженовка, площадь участка 1,4 га;

- здание школы /недейств./ в пос. Введёнка, площадь участка 0,3 га;

- здание ФАП в пос. Перво-Эртиль /расположен в здании детского сада/;

- здание ФАП в пос. Введёнка, площадь участка 0,3 га;

- здание ФАП в пос. Дмитриевка, площадь участка 0,1 га;

- здание ФАП в пос. Дзержинский, площадь участка 0,2 га;

- здание ФАП в пос. Баженовка, площадь участка 0,3 га;

- трубопроводы газоснабжения на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов: высокого давления;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- территория подстанции «Введёнка»;

- 3 пограничных плотины;

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов.

На территории поселков Перво-Эртиль, Баженовка и Введёнка расположены недействующие здания школ. При проведении соответствующих процедур, возможен перевод участков бывших школ в собственность поселения либо в категорию земель запаса.

- 1.2.3.2. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения

На территории поселения находится следующий объект капитального строительства с земельным участком:

- участок автодороги В37-0 “ Эртиль - Терновка”;

- автодорога 10-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Введёнка;

- автодорога 11-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Васильевка;

- автодорога 12-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Дзержинский;

- автодорога 4-32 "Эртиль -  Терновка" - пос. Перво-Эртиль;

- автодорога 6-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Баженовка;

- автодорога 9-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Знаменка.

- 1.2.3.3. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения объекты недвижимости в собственности Российской Федерации отсутствуют.

- 1.2.4. Земельный фонд и категории земель

Территория Первоэртильского поселения огибается с восточной стороны участком дороги «Эртиль – Терновка», от которой в радиальных направлениях отходят автодороги к посёлкам Введёнка, Знаменка, Дзержинский, Перво-Эртиль, Баженовка и Васильевка. Административный центр поселения - посёлок Перво-Эртиль примыкает с юга к автодороге 9-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Знаменка, проходящей с востока на юго-запад и разделяющей территорию поселения на две неравные части. К этой же дороге примыкают поселки Дмитриевка и Новогеоргиевка. В южной части поселения располагаются поселки Введёнка и пос. Дзержинский, в северной части – поселки Владимировка, Михайловка, Васильевка и Баженовка. В северо-восточной части поселения к участку дороги «Эртиль-Терновка» примыкает посёлок Вознесеновка.

Южная часть поселения занята сельхозугодиями. Пойма реки Курлак проходит у южной границы поселения, многочисленные притоки реки с искусственными прудами пересекают территории населенных пунктов южной части поселения. По северной части поселения проходит пойма притока реки Большой Эртиль.

Наличие дороги регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса и жилищного строительства.

Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, но увеличения численности населения не планируется.

По данным паспорта сельского поселения 2009 года были составлены таблицы, отражающие распределение земель по формам собственности, категориям и распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям. Данные Росстата по земельному фонду и категориям земель не обладают достаточной точностью и их необходимо привести в соответствии с реальным положением дел в сельском поселении. Для большей наглядности табличные показатели представлены в сравнении с аналогичными Эртильского района (в процентном отношении), а также со средними значениями по сельским поселениям.

- Таблица 10.

Распределение земель сельского поселения по формам собственности

| №№ п/п | Наименование показателя | Первоэртиль-ское СП, тыс. га | В процентах от площади района, % | Среднее значение по СП района, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 12,50 | 8,57 | 10,41 |
| 2 | в т.ч.: в федеральной собственности | 0,066 | 3,07 | 0,26 |
| 3 | в областной собственности | - | 0,00 | 0,92 |
| 4 | в муниципальной собственности | 1,007 | 6,72 | 1,07 |
| 5 | в собственности юридических лиц | - | 0,00 | 0,25 |
| 6 | в собственности физических лиц | 7,60 | 7,86 | 6,93 |

Как видно из таблицы 10, на территории сельского поселения до конца не решен вопрос о суммарной площади земель в областной собственности, а также в собственности юридических лиц. Возможно, этих земель нет на территории сельского поселения, что означает необходимость корректировки других значений форм собственности.

- Таблица 11.

Распределение земель сельского поселения по категориям

| №№ п/п | Наименование показателя | Первоэртиль-ское СП, тыс. га | В процентах от площади района, % | Среднее значение по СП района, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | 0,90 | 8,39 | 0,78 |
| 2 | в т.ч.: площадь приусадебных участков | 0,40 | 10,97 | 0,26 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 11,143 | 8,48 | 9,39 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 0,00011 | 0,02 | 0,05 |
| 5 | Земли лесного фонда, всего | 0,066 | 3,63 | 0,29 |
| 6 | Земли водного фонда, всего | 0,079 | 17,56 | 0,06 |
| 7 | Земли запаса, всего | 0,021 | 2,36 | 0,09 |
| 8 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 12,50 | 8,57 | 10,41 |

По данным таблицы 11, земли ООПТ на территории сельского поселения отсутствуют. Нуждается в корректировке общая площадь земель в границах муниципального образования или показатели по категориям земель, которые в сумме меньше общей площади сельского поселения. Первоэртильское сельское поселение имеет хороший показатель по площади земель водного фонда в сравнении с другими сельскими поселениями Эртильского района.

- Таблица 12.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения по угодьям

| №№ п/п | Наименование показателя | Первоэртиль-ское СП, тыс. га | В процентах от площади района, % | Среднее значение по СП района, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 11,143 | 8,48 | 9,39 |
| 2 | в т.ч.: - пашня | 8,813 | 8,63 | 7,84 |
| 3 | - сенокосы | 0,03 | 1,57 | 0,15 |
| 4 | - пастбища | 1,30 | 7,32 | 1,30 |
| 5 | - многолетние насаждения | 0,1 | 23,98 | 0,13 |
| 6 | - залежь | - | 0,00 | 0,08 |

Как видно из таблицы 12, на территории сельского поселения отсутствуют земли сельскохозяйственного назначения под залежью. Это означает то, что практически все земли сельскохозяйственного назначения максимально используются в производственной деятельности.

- 1.2.4.1. Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Первоэртильского сельского поселения кроме посёлка Перво-Эртиль (площадь - 174,0* га) находится ещё 10 населенных пунктов: Баженовка (72,0* и 99,5 га), Васильевка (37,0* и 88,0 га.), Введёнка (164,0* и 148,4 га), Владимировка (24,0* и 66,3 га), Вознесеновка (46,0* и 67,3 га), Дзержинский (90,0* га), Дмитриевка (129,0* га), Знаменка (40,0* га), Новогеоргиевка (86,0* и 110,2 га) и Михайловка (29,0* и 94,6 га). Всего территория населенных пунктов составляет 897,0* га.

* - данные Роснедвижимости Эртильского района по состоянию на 01.01.2010 г., в скобках также указаны значения площадей населенных пунктов, полученные по результатам зонирования территории, при наличии существенной разницы с данными Роснедвижимости.

Площади земель населенных пунктов Первоэртильского сельского поселения по отчетным данным Роснедвижимости не сходятся, по некоторым посёлкам очень существенно, с площадями указанными в законе Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Стоит отметить, что согласно «Отчету о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2010 года по Эртильскому району Воронежской области» требуется инвентаризация всех населенных пунктов. Это необходимо для уточнения границ населенных пунктов с учётом современного зонирования их территории.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и пойма реки Курлак с притоками, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Территория Первоэртильского поселения огибается с восточной стороны участком дороги «Эртиль – Терновка», от которой в радиальных направлениях отходят автодороги к посёлкам Введёнка, Знаменка, Дзержинский, Перво-Эртиль, Баженовка и Васильевка. Главные въезды на территории населенных пунктов Первоэртильского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют асфальтированные покрытия.

Посёлок Перво-Эртиль. Жилая зона посёлка представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория села располагается в вдоль притока реки Курлак, в целом хорошо озеленена за счет приусадебных участков. Ценные сельхозугодья и близость региональных автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие села как крупного агропромышленного центра, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Южная часть посёлка Дмитриевка полностью слилась с поселком Перво-Эртиль, и таким образом представляет посёлок-спутник Перво-Эртиля, что и определяет его дальнейшее развитие.

В целях оптимизации административно-территориального устройства поселения на расчетный срок предусматривается объединение поселков Перво-Эртиль и Дмитриевка в один населенный пункт Перво-Эртиль.

За пределами расчетного срока проектом рекомендуется перевод посёлка Перво-Эртиль в статус села.

Поселки Новогеоргиевка, Дзержинский, Введёнка и Баженовка располагаются в центральной части поселения в непосредственной близости к поселку Перво-Эртиль. Наличие дорог регионального значения и близость поселков к автомобильной дороге Борисоглебск-Терновка-Эртиль-Воронеж и наличие ценных сельхозугодий позволяет предложить дальнейшее развитие поселков как современных усадеб с организацией современных методов агротехники и переработки сельхозпродукции.

Близость посёлка Васильевка к автомобильной дороге Борисоглебск-Терновка-Эртиль-Воронеж и наличие рыборазводного пруда позволяют предложить дальнейшее развитие его как дачного посёлка.

Поселки Знаменка, Михайловка и Владимировка располагаются в западной части Первоэртильского поселения в степной зоне на значительном расстоянии от административного центра поселения и региональной автодороги. Восстановления ранее действовавших производств в посёлках не предусматривается. Посёлок Владимировка, посёлок Михайловка и посёлок Знаменка в пределах расчетного срока упраздняются.

Посёлок Вознесеновка пересекает автодорога «Эртиль-Терновка», что позволяет предложить дальнейшее развитие посёлка как узла придорожного сервиса. На территориях, прилегающих к автодороге, предлагается развитие объектов придорожного сервиса, кафе и т.д.

Жилищное строительство в селах поселения ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

В посёлках Дмитриевка, Новогеоргиевка, Введёнка и Дзержинский предусматривается строительство новых жилых кварталов без расширения территории поселков, в северо-западной части пос. Перво-Эртиль в границу населенного пункта включается один участок под жилищное строительство, один участок общественно-деловой зоны. В целом, границы населенных пунктов Дзержинский, Перво-Эртиль, Дмитриевка и Баженовка упорядочиваются.

- 1.2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11143 га. Сельскохозяйственная освоенность территории Первоэртильского поселения составляет- 89,1 %, распаханность – 79,0 %, общая залесённость – 1,8 % (таблица 13).

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенных в Первоэртильском поселении, относятся к числу ценных сельхозугодий. Около 4 % сельхозугодий расположено на землях с уклоном более 5-7 градусов.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Первоэртильского сельского поселения занимают 11143 га, что составляет около 89,7 % территории сельского поселения, причем более трех четвертей сельхоз земель составляет пашня.

- Таблица 13.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению (по форме 22-2)

| №№ п/п | Угодья | общая площадь, га | структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь земель сельхозназначения | 11143 | 100 |
| 1.1 | в том числе: пашня | 8813 | 89,7 |
| 1.2 | залежь | - | - |
| 1.3 | многолетние насаждения | 1000 | - |
| 1.4 | сенокосы | 30 | - |
| 1.5 | пастбища | 1300 | 10,3 |
| 2 | Лесные земли | 205,5 | 1,3 |
| 3 | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящая в лесной фонд. | 139,5 | 1,2 |
| 4 | Под водой | 248,2 | 2,6 |
| 5 | Земли застройки | 12,6 | 0,02 |
| 6 | Под дорогами | 143,8 | 0,5 |
| 7 | Болота | 217,5 | 0,6 |
| 8 | Нарушение земли | 76,4 | 0,6 |
| 9 | Прочие земли (свалки, пески, овраги и др. земли) | 439,9 | 13,0 |
| Справочно: освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) |  |  | 89,1 |
| в т.ч.:- удельный вес пашни |  |  | 70,5 |
| - распаханность (пашня к сельхозугодиям) |  |  | 79,0 |
| Залесенность |  |  | 1,8 |

1.2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории сельского поселения расположены участки земель, относящихся к данной категории. Непосредственно к землям транспорта относятся следующие участки под дорогами областного значения, площадью 33,7 га, и 61,9 га участки инженерно-транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов.

Через сельское поселение проходит магистральный газопровод-отвод от газопровода высокого давления Новая Усмань-Анна в г. Эртиль.

К категории земель специального назначения на территории Первоэртильского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалок твердых бытовых отходов, площадью 6,6 га.

- 1.2.4.4. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

По данным филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» в Первоэртильском сельском поселении имеются участки лесного фонда: урочища «Баженов куст» площадью 32 га, «Копаный куст» площадью 4 га, «Горелый куст» площадью 7 га, «Горелый куст» площадью 23 га (рисунок 3).

Общая площадь лесов Первоэртильского поселения составляет 205,5 га.

Кроме того, 139,5 га защитных лесных насаждений находятся на землях сельскохозяйственного назначения.

Рисунок 3

Земли лесного фонда на территории поселения составляют 66,0 га. На одного жителя Первоэртильского поселения приходится 0,12 га леса, что ниже среднедушевого уровня по России – 0,2 га (на одного жителя соседней Ростовской области приходится 0,06 га леса). Лесистость составляет 1,8 %. Общий лесной фонд поселения (т.е. совокупность всех покрытых лесом земель, а также не покрытых лесом, но предназначенных для ведения или нужд лесного хозяйства) составляет 205,5 га или 1,6 % площади поселения. Из общей площади лесов на долю естественных приходится около 32,1 %, поэтому 67,9 % – лесопосадки, практически «леса-сады» (восстановленные леса).

Планируется проведение ревизии лесов на территории сельхозформирований (в настоящее время наименее учтенные леса), финансируемой из средств регионального бюджета.

- 1.2.4.5. Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд Первоэртильского поселения представлен рекой Большой Курлак, Малый Курлак, а также прудами. Основу поверхностных вод составляет проточная система крупной реки Большой Курлак (водосбор 709 км2).

В поселении насчитывается 19 временных и постоянных водотоков, общей протяженностью 26,2 км.

Верховые пруды на территории поселения образуют целые цепочки водоёмов; использование их подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота, являются местами отдыха населения, многие пруды выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

Земли водного фонда на территории Первоэртильского сельского поселения занимают 248,2 га.

Имеются 29 плотин, входящих в муниципальную собственность. Состояние плотин удовлетворительное.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

- 1.2.4.6. Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». К ним относятся: два курганных могильника эпохи бронзы по границе с Буравцовским сельским поселением и курганная группа эпохи бронзы восточнее п. Дмитриевка.

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 1.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Комплексная оценка территории (см. схемы 2 и 3 с планировочными ограничениями) имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Комплексная оценка территории является базовым, наиболее долго действующим элементом проекта, определяющим ограничения и приоритеты использования территории, а также обеспеченность территории населением, учреждениями образования и здравоохранения, инженерно-транспортными коммуникациями и др.

- 1.3.1. Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Первоэртильского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Первоэртильском сельском поселении.

- Таблица 14.

Существующие территориальные зоны в пределах сельского поселения

| Название зоны | Доля зоны от общей площади с. п. (в %) |
| --- | --- |
| Селитебная | 9,89 |
| Сельскохозяйственного использования | 82,96 |
| Древесной растительности | 1,64 |
| Водных объектов | 1,99 |
| Прочие | 3,52 |

- Таблица 15.

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения. Существующее положение и проектные предложения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное |
| посёлок Дмитриевка |  |  |
| Жилая | 34,46 | 37,09 |
| Общественно-деловая | 2,27 | 2,25 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,62 | 8,21 |
| Производственная | 0,69 | 4,41 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 2,42 |
| Прочие | 53,96 | 45,62 |
| посёлок Перво-Эртиль |  |  |
| Жилая | 45,51 | 45,96 |
| Общественно-деловая | 5,12 | 3,71 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,88 | 5,63 |
| Производственная | 0,97 | 0,5 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 1,19 | 2,7 |
| Прочие | 42,33 | 41,5 |
| посёлок Введёнка |  |  |
| Жилая | 57,94 | 59,06 |
| Общественно-деловая | 1,12 | 1,19 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,32 | 7,32 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0,19 | 0,38 |
| Прочие | 33,43 | 32,05 |
| посёлок Дзержинский |  |  |
| Жилая | 42,46 | 42,42 |
| Общественно-деловая | 2,13 | 2,38 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,05 | 8,56 |
| Производственная | 0,29 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0,5 | 0,49 |
| Прочие | 46,57 | 46,15 |
| посёлок Знаменка |  |  |
| Жилая | 7,52 | 7,52 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,35 | 5,35 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Прочие | 87,13 | 87,13 |
| посёлок Новогеоргиевка |  |  |
| Жилая | 10,28 | 12,95 |
| Общественно-деловая | 0 | 1,89 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,79 | 6,7 |
| Производственная | 3,29 | 0 |
| Специального назначения | 0,79 | 0,78 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Прочие | 78,85 | 77,68 |
| посёлок Баженовка |  |  |
| Жилая | 42,13 | 46,1 |
| Общественно-деловая | 1,81 | 0,44 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,30 | 4,83 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0,21 |
| Прочие | 51,76 | 48,42 |
| посёлок Михайловка |  |  |
| Жилая | 11,51 | 11,41 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,49 | 2,47 |
| Производственная | 2,79 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Прочие | 83,21 | 86,12 |
| посёлок Владимировка |  |  |
| Жилая | 3,6 | 3,6 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,06 | 5,06 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Прочие | 91,34 | 91,34 |
| посёлок Васильевка |  |  |
| Жилая | 21,63 | 21,63 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,21 | 3,21 |
| Производственная | 4,79 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Прочие | 70,37 | 75,16 |
| посёлок Вознесеновка |  |  |
| Жилая | 34,65 | 33,4 |
| Общественно-деловая | 0,94 | 5,68 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,67 | 4,5 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 4,39 |
| Прочие | 59,73 | 52,03 |

- 1.3.1.1. Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа), занимая от общей площади: п. Дмитриевка – 34,46 %, п. Перво-Эртиль – 45,51 %, п. Введёнка – 57,94 %, п. Дзержинский – 42,46 %, п. Знаменка – 7,52 %, п. Новогеоргиевка – 10,28 %, п. Баженовка –42,13 %, п. Михайловка – 11,51 %, п. Владимировка – 3,6 %, п. Васильевка –21,63 % и п. Вознесеновка – 34,65 %, соответственно.

- 1.3.1.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны имеются в большей половине населенных пунктах сельского поселения, занимая от общей площади: п. Дмитриевка – 2,27 %, п. Перво-Эртиль – 5,12 %, п. Введёнка – 1,12 %, п. Дзержинский – 2,13 %, п. Баженовка – 1,81 % и п. Вознесеновка – 0,94 % соответственно.

В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

- 1.3.1.3. Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. В п. Дмитриевка, п. Перво-Эртиль, п. Дзержинский, п. Новогеоргиевка, п. Михайловка и п. Васильевка они соответственно занимают – 0,69 %, 0,97 %, 0,29 %, 3,29 %, 2,79 % и 4,79 % и от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

- 1.3.1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. В п. Дмитриевка, п. Перво-Эртиль, п. Введёнка, п. Дзержинский, п. Знаменка, п. Новогеоргиевка, п. Баженовка, п. Михайловка, п. Владимировка, п. Васильевка и п. Вознесеновка они соответственно занимают – 8,62 %, 4,88 %, 7,32 %, 8,05 %, 5,35 %, 6,79 %, 4,3 %, 2,49 %, 5,06 %, 3,21 % и 4,67 % от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- 1.3.1.5. Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха. В п. Перво-Эртиль, п. Введёнка и п. Дзержинский, они соответственно занимают – 1,19 %, 0,19 % и 0,5 %, от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

- 1.3.1.6. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. В п. Новогеоргиевка они соответственно занимают – 0,79 %, от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

- 1.3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок до 2026 года даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

- 1.3.2.1. Посёлок Перво-Эртиль

Архитектурно планировочная организация территории посёлка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития посёлка, а также характер благоустройства населенного пункта.

На расчетный срок предусматривается присоединение к поселку Перво-Эртиль и посёлка Дмитриевка и формирование единого населенного пункта Перво-Эртиль.

Основной идеей проекта генерального плана посёлка является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены в пойме реки Курлак, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль реки.

Жилая зона посёлка проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участке в западной части населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

Въезд в посёлок осуществляется с востока, по автодороге «Эртиль – Терновка» – Знаменка, проходящей через село, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и односторонней жилой застройкой индивидуальными домами.

Главная улица села соединяет два общественных центра (Перво-Эртиль и Дмитриевка) и разделяет посёлок на две неравные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Двумя ядрами композиции являются главная площадь посёлка и подцентр (пос. Дмитриевка). Главная площадь застроена зданиями администрации, дома культуры, библиотеки, школы со спортивным залом и детского сада. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Детский сад-ясли располагается в центральной части села и в настоящее время не действует. Проектом предполагается капитальный ремонт здания и ввод его в действие. В подцентре (пос. Дмитриевка) расположены здание администрации, дом культуры, библиотека, столовая и почта.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители села.

Рекреационная зона посёлка Перво-Эртиль планируется на юг от селитебной территории вдоль прудов на реке Малый Курлак. Вторая зона отдыха располагается внутри селитебной территории в центральной части посёлка. Пляжи благоустраиваются и оборудуются. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

К юго-западу и северу от селитебной зоны на участках, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, размещены недействующие производственные комплексы. Расстояние между производственной и селитебной зоной сохраняет санитарные нормы разрыва, тем самым, создаются предпосылки для восстановления предприятий на ранее занимаемых ими территориях.

Развитие производственной зоны возможно за счет предприятий перерабатывающих и хранящих сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории поселения, за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

Улицы и дороги на территории посёлка Перво-Эртиль запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

- 1.3.2.2. Поселки Новогеоргиевка, Дзержинский, Введёнка, Баженовка и Вознесеновка

Архитектурно планировочная организация территории поселков Новогеоргиевка, Дзержинский, Введёнка, Баженовка и Вознесеновка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселков, а также характер благоустройства населенных пунктов.

Жилищное строительство в посёлках ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Въезд в поселки осуществляется с автодороги «Эртиль – Терновка».

Посёлок Новогеоргиевка. На юго-западной окраине посёлка размещена производственная зона. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Проектом предусматривается размещение делового центра в северной части посёлка. Главная площадь застраивается зданиями общественно-делового центра, детского сада и КБО. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки.

Рекреационная зона посёлка планируется совместно с поселком Перво-Эртиль. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Главная улица в посёлке имеет асфальтовое покрытие.

Территория посёлка озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

Посёлок Дзержинский. Посёлок  располагается в южной части поселения. С юго-запада от посёлка размещена производственная зона. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Около Дома культуры проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Улицы и дороги в посёлке частично имеют асфальтовое покрытие.

Территория посёлка озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

Посёлок Введёнка. На юге и западе от посёлка размещены производственные зоны. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Существующая главная площадь застроена зданиями клуба, детского сада и магазина. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Проектом предусматривается капитальный ремонт здания детского сада, строительство здания бани и КБО.

Рекреационная зона посёлка планируется совместно с поселком Перво-Эртиль. Около клуба проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Главная улица в посёлке асфальтируется.

Территория посёлка озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

Посёлок Баженовка. В центральной части посёлка расположена главная площадь, застроенная недействующими зданиями клуба и школы. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Проектом предполагается капитальный ремонт здания клуба и ввод его в действие в качестве общественно-делового центра.

Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Главная улица в посёлке асфальтируется.

Территория посёлка озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

Посёлок Вознесеновка. В центральной части посёлка расположена главная площадь перед зданием магазина. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Проектом предполагается капитальный ремонт здания магазина и ввод его в действие в качестве общественно-делового центра.

Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Посёлок Вознесеновка пересекает автодорога «Эртиль-Терновка», что позволяет предположить дальнейшее развитие посёлка как узла придорожного сервиса. На территориях, прилегающих к автодороге, предлагается развитие объектов придорожного сервиса, кафе и т.д.

Главная улица в посёлке асфальтируется.

Территория посёлка озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- 1.3.2.3. Поселки Васильевка, Владимировка и Знаменка

Архитектурно планировочная организация территории поселков Васильевка, Владимировка и Знаменка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселков, а также характер благоустройства населенных пунктов.

В предшествующей градостроительной документации в посёлках Васильевка, Владимировка и Знаменка не входили в перечень перспективных населенных пунктов, в них планировалось ограничение нового строительства.

Поселки Владимировка и Знаменка в пределах расчетного срока упраздняются.

Дальнейшее развитие посёлка Васильевка предполагается как дачного посёлка. Строительства новых жилых кварталов не предусматривается.

Въезд в посёлок осуществляется с южной стороны, со стороны автодороги «Эртиль – Терновка» - п. Васильевка. Система транспортного сообщения совершенствуется.

В центральной части посёлка проектом предполагается устройство сезонного киоска или передвижного стола заказов. При этом наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

На северной окраине посёлка размещен недействующий животноводческий комплекс. Восстановление комплекса не предусматривается, территория, примыкающая к пруду, рекультивируется и озеленяется. В посёлке на берегу пруда создается рекреационно-пляжная зона с лодочной пристанью.

Улицы и дороги в посёлке Васильевка частично имеют асфальтовое покрытие. Проектом предусматривается Территория посёлка озеленена за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- 1.3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 16).

- Таблица 16.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Воронежской области | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия | Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства. Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Воронежской области | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны магистральных газопроводов | Запрещение всех видов строительства | “Правила охраны систем газоснабжения” Утв. Минтопэнерго России 24.09.92 г., Минюст России 24.09.92 г. № 9; СНиП 11-89-80; СНиП 2.07.01-89; СНиП 2.04.08-87; “Правила охраны магистральных трубопроводов” Госгортехнадзор России от 24.04.92 г. № 9; “Правила безопасности в газовом хозяйстве” (ПБ 12-245-98), Госгортехнадзор России, от 30.11.98 г. № 71. |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255 |
| Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли | Запрещение всех видов строительства Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- подготовке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- подготовке проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- подготовке проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- подготовке иных зон, определенных законодательством;

- а также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

- 1.3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- зона санитарного разрыва магистрального газопровода;

- охранная зона воздушных линий электропередач.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- участок автодороги В37-0 “Эртиль - Терновка” (IV категория, общая протяженность – 34,6 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 10-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Введёнка (IV категория, общая протяженность – 3,64 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 11-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Васильевка (IV категория, общая протяженность – 2,52 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

-автодорога 12-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Дзержинский (IV категория, общая протяженность – 2,93 км) с шириной придорожной полосы в 50 м ;

- автодорога 4-32 "Эртиль -  Терновка" - пос. Перво-Эртиль (IV категория, общая протяженность – 2,22 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 6-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Баженовка (IV категория, общая протяженность – 2,5 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 9-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Знаменка (IV категория, общая протяженность – 2,08 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- магистральный газопровод, проходящий по северо-западной части сельского поселения, с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях по 100 м в каждую сторону;

- линии электропередач ВЛ-110 кВ (охранная зона 40 м);

- линии электропередач ВЛ-35 кВ (охранная зона 30 м). Устанавливается ГОСТ «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Также на территории Первоэртильского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых в масштабе 1:10000 не отображаются.

- 1.3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 1.3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

- три свалки: первая - в 1,8 км на юго-западе от здания почты в пос. Перво-Эртиль, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- вторая (закрываемая) - в 1,2 км на западе от здания детского сада в пос. Новогеоргиевка, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- третья (закрываемая) - в 1,4 км на востоке от границы пос. Владимировка; рядом со свалками находятся скотомогильники, которые закрываются вместе со свалками; (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- один склад ядохимикатов в 1,1 км на северо-западе от здания детского сада, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- второй склад ядохимикатов –100 м южнее границы пос. Перво-Эртиль (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- склады в пос. Дмитриевка, пос. Введёнка (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- очистные сооружения, кладбища поселения (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- 1.3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

- 1.3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 года.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для реки Большой Курлак водоохранная зона составляет 200 м, в связи с её общей протяженностью более 50 км, для р. Мал. Курлак 100 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- 1.3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия.

Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». На территории Первоэртильского сельского поселения к ним относятся: два курганных могильника эпохи бронзы по границе с Буравцовским сельским поселением и курганная группа эпохи бронзы восточнее п. Дмитриевка. В настоящее время данные ограничения относительно указанных памятников не установлены документально.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с гл. 5 № 73-ФЗ для сохранения объектов культурного наследия необходимо безусловное проведение историко-культурной экспертизы до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

- 1.3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

- 1.3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

На территории Первоэртильского сельского поселения в пойме реки Большой Курлак находится зона подтопления паводком 1 % обеспеченности. Вся подтопляемая территория относятся к землям сельскохозяйственного назначения и используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

- 1.3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В Первоэртильском поселении 436,9 га сельхозугодий расположено на землях с уклоном более 5-7 градусов.

В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

- 1.3.3.10. Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельском поселении основная часть заболоченных территорий площадью 46,9 га имеется за границами населенных пунктов.

На территории пос. Владимировка имеются заболоченные территории (вдоль ул. Владимировская) и используются в качестве сенокосов.

- 1.3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Первоэртильского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Таблица 17.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Первоэртильского сельского поселения

| Виды обслу-живания | Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Центр сельского поселения, населенные пункты поселения | Центр подрайонной системы с. Ростоши | г. Эртиль, п.г.т. Анна | г. Воронеж, города Борисоглебск, Лиски, Бутурлиновка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреж-дения образо-вания | Детское дошкольное учреждение и общеобразо-вательная школа | Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреж-дения здраво-охране-ния и социаль-ного обеспе-чения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Участко-вая больница с поликлини-кой, пункт скорой медицинс-кой помощи, аптека | Центральная районная больница, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Областная и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреждения культу-ры и искус-ства | Учреждения клубного типа с киноустанов-ками, филиалы библиотек | Клуб по интересам, досуговый центр, библиотека для взрослых и детей | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкуль-турно-спортив-ные сору-жения | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Стадион, спортзал, бассейн | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Админи-стратив-но- деловые и Хозяйст-венные учрежде-ния | Администра-тивно- хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Админист-ративно- хозяйст-венная служба, отделения связи и милиции, Сбербанк, юридичес-кая и нотариаль-ные конторы, РЭУ | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, Сбербанк, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, центральный Сбербанк, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торгов-ля и общест-венное питание | Магазины продовольст-венных и промышлен-ных товаров, пункт общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных това-ров, пункты общест-венного питания, бистро | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреж-дения бытово-го и комму-нально-го обслу-живания | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной- химчистки, баня | Предприя-тие бытового Обслужи-вания, прачечная- химчистка самообс-луживания, баня, пождепо, общест-венный туалет | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пождепо, банно- оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

- 1.3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности. В Первоэртильском поселении детские дошкольные учреждения отсутствуют. В посёлке Перво-Эртиль имеется недействующий детский сад на 50 мест. Согласно нормативу, емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок (с учетом обслуживания населения пос. Новогеоргиевка и пос. Знаменка) составляет 26 мест. Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и приспособление существующего здания детского сада в посёлке Перво-Эртиль. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиус обслуживания детского сада недостаточен даже для самого посёлка Перво-Эртиль, не говоря уже об остальных населенных пунктах данного поселения, где должны быть собственные детские сады. В посёлках Новогеоргиевка и Знаменка емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 7 мест. Проектная мощность существующего здания детского сада посёлка Перво-Эртиль в два раза превышает предполагаемую загрузку. В этой связи строительство собственных зданий детских садов нецелесообразно.

В пос. Дмитриевка имеется недействующий детский сад на 40 мест. Согласно нормативу, емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок (с учетом обслуживания населения пос. пос. Баженовка, пос. Вознесеновка, пос. Васильевка, пос. Михайловка и пос. Знаменка) составляет 48 мест. Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и приспособление существующего здания детского сада в посёлке Дмитриевка с расширением на 8 человек в летнее время и приспособление высвобождаемых помещений в существующей школе в пос. Дзержинский.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных учреждениях: 40 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В систему образования Первоэртильского сельского поселения входят школа в посёлке Перво-Эртиль емкостью 364 мест, обучающихся 232, работает в одну смену, школа в посёлке Дзержинский емкостью 40 мест, обучающихся 24, работает в одну смену, школа в посёлке Баженовка емкостью 50 мест, обучающихся 5, работает в одну смену.

В посёлке Перво-Эртиль имеется школа на 364 места, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (110 мест). В посёлках Новогеоргиевка, Знаменка, Введёнка, Дмитриевка, Михайловка, Васильевка, Вознесеновка и Владимировка школ нет, а потребность в школьных местах имеется (29 мест). В посёлке Баженовка школа на расчетный срок закрывается. Проектом предусматривается, что школьники этих поселков будут обучаться в посёлке Перво-Эртиль, куда отвозятся школьным автобусом Эртильского отдела образования. В посёлке Дзержинский имеется школа на 40 мест, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (19 мест).

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Населенные пункты поселения охвачены радиусами доступности в пределах от 0,8 км до 6,3 км (пос. Знаменка), что соответствует нормативу.

- 1.3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

В населенных пунктах Первоэртильского поселения ФАП и аптечные пункты работают в посёлке Перво-Эртиль, Дмитриевка, Введёнка, Дзержинский и Баженовка, что соответствует нормативу. Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для поселков Новогеоргиевка, Михайловка, Знаменка, Вознесеновка, Владимировка, Васильевка не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Первоэртильском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

- 1.3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционируют Первоэртильская сельская библиотека с книжным фондом 8280 экземпляров и Первоэртильский дом культуры на 400 мест, Введенская библиотека на 5516 экземпляров и Введенский клуб на 200 мест, Дмитриевская библиотека на 7704 экземпляров и Дмитриевский дом культуры на 200 мест, Дзержинский клуб на 200 мест.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Клубные помещения на 400 мест в посёлке Перво-Эртиль (с учетом пос. Дмитриевка) избыточны. В пос. Новогеоргиевка и Знаменка численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб. Принимая во внимание, что на расчетный срок там будет проживать 145 человек, то, возможно, в нем нет необходимости. Генеральным планом предусматривается строительство общественно-делового центра в пос. Новогеоргиевка с клубными помещениями на 50 мест. В пос. Введёнка и пос. Дзержинский клубные помещения избыточны. Емкость клубных помещений в посёлке Баженовка по прогнозируемой численности населения на расчетный срок (с учетом обслуживания населения пос. Вознесеновка, пос. Васильевка, пос. Михайловка) составляет 72 места, что не превышает существующей емкости помещений.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в посёлках Перво-Эртиль, Введёнка и Дмитриевка, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют. Генпланом предусматривается размещение филиала Первоэртильской библиотеки в деловом центре п. Новогеоргиевка и в клубе пос. Дзержинский.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения: два курганных могильника эпохи бронзы по границе с Буравцовским сельским поселением и курганная группа эпохи бронзы восточнее п. Дмитриевка.

Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 1.3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка в Перво-Эртильской средней школе;

- спортплощадка у здания недействующей школы в пос. Перво-Эртиль;

- спортплощадка в Дзержинской средней школе.

Генеральным планом поселения предусматривается устройство стадиона в посёлке Перво-Эртиль, благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы посёлка Перво-Эртиль, устройство спортивных площадок на территориях недействующей школы в пос. Баженовка, около общественно-делового центра в пос. Вознесеновка и в районе детского сада в пос. Введёнка.

- 1.3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

- Таблица 18.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Администра-тивно-хозяйственное здание, ЖКО | Сбербанк | Отделение связи | Опорный пункт охраны обществ. порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посёлок Перво-Эртиль | Администрация | отделение | Отд. почт. Связи, пункт Интернет | Кабинет участкового |
| Посёлок Дзержинский, пос. Дмитриевка | Администрация | - | - | - |
| Поселки Баженовка, Васильевка, Введёнка, Владимировка, Вознесеновка, Знаменка, Михайловка, Новогеоргиевка | - | - | - | - |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В посёлке Перво-Эртиль имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, отделение Сбербанка, пункт охраны общественного порядка.

Населенные пункты не имеют доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в посёлке Перво-Эртиль. В посёлках имеются таксофоны. Из-за незначительной численности жителей поселков генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- В существующем здании клуба пос. Введёнка и пос. Дзержинский разместить пункт Интернет, банкомат Сбербанка, опорный пункт охраны порядка;

- Строительство общественно-делового центра в пос. Новогеоргиевка;

- Приспособление помещений в существующем здании клуба в пос. Введёнка;

- Приспособление помещений в существующем здании магазина в пос. Вознесеновка.

- 1.3.4.6.Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

В Первоэртильском сельском поселении функционирует столовая в здании детского сада в пос. Перво-Эртиль, сельская столовая на 40 посадочных мест в пос. Дмитриевка, частная столовая на 25 посадочных места в пос. Дзержинский, столовая на 20 мест в пос. Введёнка, 4 торговых точки и автолавки.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной. На расчетный срок генеральным планом предусматривается кафетерий и стол заказов в зданиях деловых центров в п. Вознесеновка и пос. Баженовка.

- 1.3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Первоэртильского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается следующее.

В посёлке Перво-Эртиль имеется недействующее здание бани на 10 мест. Необходимо провести капитальный ремонт и приспособление существующего здания бани с организацией в нем непосредственно бани на 5 помывочных мест, приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания.

Проектом предусматривается строительство бани и КБО в пос. Новогеоргиевка, завершение строительства существующего здания бани пос. Дзержинский, капитальный ремонт и приспособление существующего здания бани пос. Дмитриевка и пос. Введёнка.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 1.3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения в основном одноэтажная с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону № 25-ОЗ от 13.05.2008 г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» — 49,9 соток.

Площадь жилого фонда по Первоэртильскому сельскому поселению составляет 40,6 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 25,82 кв.м./чел. По состоянию на 2008 г. в Первоэртильском сельском поселении насчитывается 642 домохозяйства. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обеспеченность жилищного фонда Первоэртильского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- водопроводом 13%

- электричеством 100%

- газовыми плитами 100%

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ОЦП "Социальное развитие села на 2005-2010 годы" (мероприятию «Развитие жилищного строительства в сельской местности») на территории Эртильского района действует механизм, позволяющий решать жилищные проблемы за счет бюджетных средств, выделяемых гражданам в виде безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья, собственных накоплений и с помощью ипотечных кредитов. Для улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, программа предусматривает строительство 50,8 тыс. кв. метров жилых домов для сельских жителей за счет:

- становления и развития кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

- привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе средств предприятий и организаций и средств населения.

В Первоэртильском поселении сформированы списки льготных категорий:

- ветераны ВОВ и лица приравненные к ним – н/д;

- дети-сироты – н/д;

- молодые семьи – 11.

В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой» генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- посёлок Перво-Эртиль. Четыре участка под новое компактное жилищное строительство площадью 3,7 га расположены в центральной части населенного пункта;

- Посёлок Введёнка. Один участок площадью 1,6 га по ул. Восточная;

- Посёлок Новогеоргиевка. Два участка площадью 3,1 га в центральной части посёлка;

- Посёлок Дзержинский. Один участок площадью 0,6 га по ул. Свердлова.

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

- Таблица 19.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | На населен-ный пункт | Сущес-твующ. объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Перво-Эртиль (370 человек) |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | место | 50 | 26* | 50 | - | - |
| Общеобразовательная школа | место | 150 | 110** | 364 | - | - |
| ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | объект | 1 | 1* | 1 | - | - |
| Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | м2 площади пола | 60 | 40*** | - | стадион | В районе пруда |
| Клуб | зрит. место | 300 | 155* | 400 | - | - |
| Библиотека | тыс. ед. хр. | 4,5 | 2,3* | 6,0 | - | - |
| Магазины продовольственных товаров | м² торг. площади | 100 | 50* | 40 | 90 | Кап. ремонт и приспособление существующего здания магазина |
| Магазины непродовольственных товаров | то же | 200 | 100* |  |  |  |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 20* | 40 | - | - |
| Предприятие бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 4 | - | 4 | Кап. ремонт и приспособление существующего КБО (здание адм.) |
| Приемный пункт прачечной- химчистки | кг белья в смену | 10 | 5 | - | 5 |  |
| Баня | место | 7 | 4* | 10 | - | Кап. ремонт и приспособление существующего здания бани |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |

*Расчет учреждений сделан с учетом обслуживания населения пос. Новогеоргиевка (110 чел.) и пос. Знаменка (35 чел.)

**Расчет учреждений сделан с учетом обслуживания населения пос. Новогеоргиевка (110 чел.) и пос. Знаменка (35 чел.), пос. Введёнка (290 чел.) и пос. Дмитриевка (240 человек). Школьники посёлка отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 6,3км)

***Расчет учреждений сделан с учетом обслуживания населения всего поселения

- Продолжение таблицы 19.

| пос. Новогеоргиевка (110 человек) и пос. Знаменка (35 человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 15 | - | 14 | Строительство детского сада в пос. Новогеоргиевка |
| Общеобразовательная школа | место | 120 | 15* | - | - | - |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | - | - | ФАП пос. Перво-Эртиль |
| Стадион | м2 площади пола | 60 | - | - | - | Стадион в пос. Перво-Эртиль |
| Клуб | зрит. место | 300 | 44 | - | 50 | Строительство общественно-делового центра в пос. Новогеоргиевка |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | 1 |  |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 0,65 | - | 0,65 |  |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 44 | - | 45 |  |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 6 | - | 6 |  |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 2 | - | КБО, баня, х. чистка | Строительство бани и КБО в пос. Новогеоргиевка |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 3 | - |  |  |

*Школьники посёлка обучаются в посёлке Перво-Эртиль, куда отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 6,3 км)

- Продолжение таблицы 19.

| пос. Введёнка (290 человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 15 | 30 | - | Кап. ремонт и приспособление существующего здания д/с |
| Общеобразовательная школа | место | 120 | 15* | - | - | - |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Комплексная спортплощадка, стадион | м2 площади пола | 60 | - | - | - | Комплексная спортплощадка в районе детского сада |
| Клуб | зрит. место | 300 | 87 | 200 | - | - |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | 1 | Приспособление помещений в существующем здании клуба |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 1,3 | 3,9 | - | - |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 87 | 90 | - | - |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 12 | 20 | - |  |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 2 | - | КБО, баня, х. чистка | Строительство здания бани и КБО |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 3 | - |  |  |

*Школьники посёлка обучаются в посёлке Перво-Эртиль, куда отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 5,2 км)

- Продолжение таблицы 19.

| пос. Дзержинский (160 человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 8 | - | - | Кап. ремонт и приспособление высвобождаемых помещений в существующей школе |
| Общеобразовательная школа | место | 120 | 19 | 40 | - | - |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стадион | м2 площади пола | 60 |  | - | - | - |
| Клуб | зрит. место | 300 | 48 | 200 | - | - |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | Банкомат Сбербанка, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Существующее здание клуба |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 0,7 | 0,9 | - | - |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 48 | 90 | - | - |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 6 | 25 | - | - |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 2 | - | КБО, баня, х. чистка | Завершение строительства существующего здания бани |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 2 | - |  |  |

- Продолжение таблицы 19.

| пос. Дмитриевка (240 человек) / пос. Баженовка (80 чел.) / пос. Михайловка (5 чел.) / пос. Васильевка (30 чел.) / пос. Вознесеновка (30 чел.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 12 | 40 | 8 | Кап. ремонт и приспособление существующего здания д/с в пос. Дмитриевка с расширением на 8 человек в летнее время |
| Общеобразовательная школа | место | 120 | 29* | - | - | - |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Комплексная спортплощадка, стадион | м2 площади пола | 60 |  | - |  | Комплексные спортплощадки в пос. Вознесеновка и Баженовка |
| Клуб | зрит. место | 300 | 72 | 200 |  | Кап. ремонт и приспособление существующего здания клуба в пос. Баженовка Приспособление помещений в существующем здании магазина в пос. Вознесеновка |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 1,1 | 4,3 |  |  |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | Банкомат Сбербанка, ЖКО, опорный пункт охраны порядка |  |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 72 | 120 |  |  |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 10 | 40 |  |  |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 2 | 10 | КБО, баня, х. чистка | Кап. ремонт и приспособление существующего здания бани |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 3 | - |  |  |

*Школьники посёлка обучаются в посёлке Перво-Эртиль, (расстояние 2,4 км)

- Таблица 20.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями

| Объекты | Радиус обслуживания, м (по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство...») | Радиус обслуживаниями (фактический) |  | Направления комплексного развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Перво-Эртиль (370 человек) |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 2,0 км* |  |  |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | 1,9 км для пос. Перво-Эртиль, 6,3 км для пос. Знаменка | - |  |
| ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  |  |  |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км) | 2,1 км | Стадион в районе пруда |  |
| Учреждение клубного типа |  | 1,8 км | - |  |
| Библиотека |  |  |  |  |
| Магазин |  | 2,2 км | Кап. ремонт и приспособление существующего здания магазина |  |
| Пункт общественного питания |  | 1,9 км | - |  |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  | 1,8 км | - |  |
| Баня |  | 2,5 км | Кап. ремонт и приспособление существующего здания бани |  |

*Проектная мощность существующего здания детского сада в два раза превышает предполагаемую загрузку. В этой связи строительство дополнительного здания детского сада нецелесообразно

- Продолжение таблицы 20.

| пос. Новогеоргиевка (110 человек) / пос. Знаменка (35человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 1,0 / 3,5 км | Строительство детского сада в пос. Новогеоргиевка |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | - | - |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) | 1,7 / 6,3 км | Существующее здание ФАП в пос. Перво-Эртиль |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) |  | Стадион в пос. Перво-Эртиль |
| Учреждение клубного типа |  | 1,0 / 3,5 км | Строительство общественно-делового центра в пос. Новогеоргиевка |
| Библиотека |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  |  |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  |  |
| Баня |  |  | Строительство бани и КБО в пос. Новогеоргиевка |

- Продолжение таблицы 20.

| пос. Введёнка (290 человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 1,1 км | Кап. ремонт и приспособление существующего здания д/с |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | 5,2 км | Школа в пос. Перво-Эртиль |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) | 1,3 км | - |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) | 1,1 км | Комплексная спортплощадка в районе детского сада |
| Учреждение клубного типа |  |  | - |
| Библиотека |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  |  |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  | Приспособление помещений в существующем здании клуба |
| Баня |  |  | Кап. ремонт и приспособление существующего здания бани |

- Продолжение таблицы 20.

| пос. Дзержинский (160 человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 0,8 км | Кап. ремонт и приспособление высвобождаемых помещений в существующей школе |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) |  | - |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  | - |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) | 0,8 км | Комплексная спортплощадка на территории школы |
| Учреждение клубного типа |  | 0,9 км | - |
| Библиотека |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  | 1,2 км | - |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  | 0,9 км | Приспособление помещений в существующем здании клуба |
| Баня |  |  | Завершение строительства существующего здания бани |

- Продолжение таблицы 20.

| пос. Дмитриевка (240 человек) / пос. Баженовка (80 чел.) / пос. Михайловка (5 чел.) / пос. Васильевка (30 чел.) / пос. Вознесеновка (30 чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 0,8 / 6,0 / 4,1 / 2,8 / 4,9 км* | Кап. ремонт и приспособление существующего здания д/с в пос. Дмитриевка с расширением на 8 человек в летнее время |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | 2,3 / 9,0 / 4,6 / 4,1 / 6,2 км ** | - |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) | 0,8 / 6,0 / 4,1 / 2,8 / 4,9 км | - |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) | 2,0 / 1,0 / 2,4 / 2,4 / 0,7 км | Комплексные спортплощадки в пос. Вознесеновка и Баженовка |
| Учреждение клубного типа |  |  | Кап. ремонт и приспособление существующего здания клуба в пос. Баженовка Приспособление помещений в существующем здании магазина в пос. Вознесеновка |
| Библиотека |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  |  |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  |  |
| Магазин |  |  | Приспособление помещений в существующем здании клуба в пос. Баженовка |
| Баня, КБО |  | 0,8 / 1,0 / 2,4 / 2,4 / 0,7 км | Кап. ремонт и приспособление существующего здания бани в пос. Дмитриевка, приемные пункты КБО в пос. Баженовка и Вознесеновка |

*Количество детей по населенным пунктам: пос. Баженовка 4 чел., пос. Михайловка 0 чел., пос. Васильевка 2 чел., пос. Вознесеновка 2 чел. На летний период предусматривается устройство летней площадки на базе детского сада в пос. Дмитриевка для детей перечисленных населенных пунктов

**Школьники посёлка обучаются в посёлке Перво-Эртиль, (расстояние 2,4 км)

- 1.3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

- 1.3.5.1. Электроснабжение

Обеспечение поселения электричеством осуществляется от электроподстанций: ПС 35/10 кВ «Введёнка», «Майская», «Эртиль»  и  «Ростоши». Протяженность электрических сетей в поселении – 53,34 км. Мощность 16 трансформаторных подстанций на территории сельского поселения в совокупности составляет 3559 кВа.

От ПС «Эртиль» по воздушным ЛЭП 10 кВ производится электроснабжение поселков Владимировка и Михайловка. Электроснабжение поселков Введёнка, Перво-Эртиль, Дмитриевка, Васильевка и Вознесеновка осуществляется через линию ВЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Введёнка», электроснабжение поселков Баженовка, Новогеоргиевка, Знаменка осуществляется через линию ВЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Майская», а посёлка Дзержинский - через линию ВЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Ростоши».

Кроме того, в северной части сельского поселения проходит воздушная ЛЭП 110 кВ «Эртиль-Щучье», в южной части поселения проходит ВЛЭП 110 кВ «Эртиль-Архангельское», в центральной части поселения проходит ВЛЭП 35 кВ «Эртиль-Введёнка-Майская».

Населенные пункты в Первоэртильском поселении полностью электрифицированы. Улицы в поселении не имеют уличного освещения.

В связи с разрушением энергоемких производственных комплексов, на территории Первоэртильского поселения в настоящее время проблемы с энергоснабжением отсутствуют. По мере восстановления производственных объектов за счет привлечения средств инвесторов необходимо решать вопросы увеличения нагрузок, восстановления разрушенных ЛЭП 0,4 кВ, ведущих к производственным зонам, вновь устанавливать трансформаторные подстанции на производственных участках.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

- 1.3.5.2. Теплоснабжение

Отопление школы в посёлке Перво-Эртиль производится углем от котельной школы мощностью 2,6 Гкал в час. В здании администрации в пос. Перво-Эртиль, Дмитриевка, Дзержинский и Введёнка действуют электрокотельные.

Жилой фонд во всех населенных пунктах поселения, а также объекты социальной сферы отапливаются индивидуально твердым топливом (углем).

Снабжение населения топливом осуществляется через угольный склад в г. Эртиль.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 1.3.5.3. Газоснабжение

Газоснабжение в сельском поселении по состоянию на 2009 г. осуществляется сжиженным газом.

В течение 2010-11 годов планируется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, построить газопроводы среднего и низкого давления. Строительство газопроводов позволит газифицировать домовладения в посёлках. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 1.3.5.4. Водоснабжение

В Первоэртильском поселении централизованный водопровод имеется только в посёлках Перво-Эртиль и Введёнка. В остальных населенных пунктах поселения централизованного водопровода нет. В качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение осуществляется из шести башен Рожновского мощностью 0,8 тыс. куб. м в сутки, одна башня не действует. Длина одиночного протяжения водопроводов ø25÷100 мм составляет 3 км. Отпуск воды за год всем потребителям составляет 0,06 млн. куб. м. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 100,0 литрам в сутки. В качестве источников водоснабжения на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села приняты подземные воды. Качество воды удовлетворительное.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Первоэртильского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

В посёлках Баженовка, Васильевка и Вознесеновка строительство централизованной системы водоснабжения предусматривается за пределами расчетного срока.

Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей в:

- посёлке Перво-Эртиль протяженностью 1,9 км по ул. Центральная и ул. Фрунзе, а также ремонт водозаборных скважин;

- посёлке Новогеоргиевка протяженностью 0,6 км в центральной части посёлка;

- посёлке Введёнка протяженностью 1,5 км по ул. Восточная.

- 1.3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Первоэртильского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в посёлке Перво-Эртиль.

- 1.3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят 7 автодорог общего пользования регионального значения четвертой категорий, обслуживаемые ДРСУ «Эртиль» по состоянию на 01.01.2008 г.:

- участок автодороги В37-0 “Эртиль - Терновка” (IV категория, общая протяженность – 34,6 км);

- автодорога 10-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Введёнка (IV категория, общая протяженность – 3,64 км);

- автодорога 11-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Васильевка (IV категория, общая протяженность – 2,52 км);

- автодорога 12-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Дзержинский (IV категория, общая протяженность – 2,93 км);

- автодорога 4-32 "Эртиль -  Терновка" - пос. Перво-Эртиль (IV категория, общая протяженность – 2,22 км);

- автодорога 6-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Баженовка (IV категория, общая протяженность – 2,5 км);

- автодорога 9-32 "Эртиль - Терновка" - пос. Знаменка (IV категория, общая протяженность – 2,08 км).

Дороги регионального значения, проходящие через населенные пункты, имеют асфальтовое покрытие. Уличное освещение на них отсутствует. На участке дороги «Эртиль – Терновка» в границах посёлка Вознесеновка не оборудован пешеходный переход.

На территории поселения построено 5 мостов через реку Курлак и ее притоки.

Имеется 3 открытых остановки пассажирского транспорта на территории поселения.

Пассажирское сообщение поселения с райцентром г. Эртиль осуществляется проходящими через него рейсовыми автобусами по пригородным и межобластным маршрутам «Эртиль-Ростоши», «Копыл-Эртиль», «Жердевка-Воронеж», «Борисоглебск-Воронеж», «Терновка-Воронеж» с интервалом движения два раза в сутки.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. Отсутствует пассажирское сообщение в посёлках Баженовка и Новогеоргиевка. На расчетный срок в Первоэртильском сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет примерно 400 единиц. Места для хранения автомобилей на территории сельского поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство 2 остановок пассажирского транспорта на территории Первоэртильского поселения, устройство уличного освещения во всех населенных пунктах поселения.

- 1.3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Первоэртильское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станций в посёлке Перво-Эртиль. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования. В посёлках Дзержинский, Введёнка, Новогеоргиевка, Баженовка, Васильевка и Вознесеновка и в здании администрации в пос. Перво-Эртиль установлены таксофоны.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования без наращивания номерной ёмкости АТС в посёлке Перво-Эртиль.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Зоны вещания ОРТПЦ.

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ».

РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио».

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация ещё 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительное повышение качества телевизионного вещания.

- 1.3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль прудов на реке Малый Курлак. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории посёлка Перво-Эртиль расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.

На территории поселков Первоэртильского поселения рекреационных зон нет. Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- Посёлок Новогеоргиевка. Рекреационная зона посёлка планируется совместно с поселком Перво-Эртиль. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Дзержинский. Около Дома культуры проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Введёнка. Рекреационная зона посёлка планируется совместно с поселком Перво-Эртиль. Около клуба проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Вознесеновка и посёлок Баженовка. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Васильевка. В посёлке на берегу пруда создается рекреационно-пляжная зона с лодочной пристанью.

Населенные пункты Первоэртильского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- 1.3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории сельского поселения находятся шесть кладбищ (с санитарно-защитными зонами в 50 м) общей площадью 3,6 га. Первое расположено на север от пос. Дзержинский, второе около урочища Свобода, третье на восток от пос. Введёнка, четвертое в пос. Новогеоргиевка, пятое на юг от пос. Васильевка, шестое на юг от пос. Вознесеновка.

Таблица 21.

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 6 | 3,6 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,39 | 100% |

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Первоэртильского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается для всех населенных пунктов устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений.

- 1.3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Первоэртильском сельском поселении несанкционированные места сбора бытовых отходов расположены:

- на участке в 1,8 км на юго-востоке от административного здания в посёлке Перво-Эртиль;

- на участке около урочища «Баженов куст»;

- на участке в 1,0 км на север от границы посёлка Михайловка.

На этих же участках имеются три несанкционированных скотомогильника.

- Таблица 22.

Характеристики мест сбора отходов на территории Первоэртильского сельского поселения

| Место расположения | Посёлок Перво-Эртиль | посёлок Михайловка, урочище Баженов куст |
| --- | --- | --- |
| Площадь свалки, га | 2,0 | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | 1998 |
| Мощность свалки, тыс. м³ | - | - |
| Объем накопленных отходов, тыс. м³ | 8 | 1 |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 20 | 20 |

Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО.

Генеральным планом предполагается на первую очередь организация санкционированного места сбора бытовых на участке в 1,8 км на юго-востоке от административного здания в посёлке Перво-Эртиль. К указанному месту предусматривается устройство участка дорог с твердым покрытием.

Кроме этого, предусматривается закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников на участках в. посёлке Михайловка и урочище Баженов куст.

- 1.3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в посёлке Дмитриевка создается пожарная часть с круглосуточным дежурством 4-мя караулами, 1 караул в резерве. Под контролем пожарной части будут находиться поселки в радиусе 8 километров. На вооружение части предполагается 2 автомобиля на базе ЗИЛ: АЦ-40(130)63Б и АЦ-40(131)63Б.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 мин. Местоположение пожарной части поселка Дмитриевка соответствует требованиям федерального закона по осуществлению пожарной безопасности Архангельского сельского поселения.

Общественные здания Первоэртильского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Проектные решения раздела направлены на подготовку и обеспечение защиты территории муниципального образования и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера. Приводятся конкретные источники возможной опасности на рассматриваемой территории, производится зонирование территории поселения в зависимости от вида возможной опасности, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости ее функционирования, защиты и жизнеобеспечения его населения в случае ЧС техногенного и природного характера.

Рисунок 4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

Соответствующая информация представлена на Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (рисунок 4).

- 2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В Первоэртильском сельском поселении Эртильского муниципального района Воронежской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельского поселения;

- на магистральном газопроводе и объектах проектируемой системы газораспределения.

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла. Подавляющая часть транспортных происшествий (более 95 %) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за нехватки топлива или из-за недостатка денежных средств на предзимние работы.

- 2.1.1. Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы).

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице 23.

- Таблица 23.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60 % опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами — 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при автомобильных перевозках в зависимости от типа груза составляет:

легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5 %;

горючие жидкости – 16,3 %;

воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2 %;

ядовитые вещества – 2,1 %;

невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9 %.

По территории поселения в направлении север-юг и далее на запад проходит автодорога III категории регионального значения «Эртиль - Терновка» с примыканием автодороги IV категории в направлении с. Ростоши. По этим автодорогам может осуществляться:

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

- 2.1.2. Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут быть аварии или катастрофы, связанные с пожарами разлива нефтепродуктов, со взрывами облаков топливовоздушной смеси образующихся при разрушении автомобильных цистерн с легкими воспламеняющими жидкостями (ЛВЖ), как при доставке взрывоопасных веществ на АЗС, так и следующих транзитом по автодорогам Эртильского района. Образование "огненного шара" возможно в случае попадания автоцистерны с ЛВЖ в очаг пожара и нагрева содержимого цистерны до температуры, существенно превышающей температуру кипения, с соответствующим повышением давления.

- Таблица 24.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 6,168 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 27,8 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 38,1 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 42,4 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 49,0 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 53,8 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 71,0 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 90,2 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 141,9 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 348,2 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка нефтепродуктов осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках 5-7 и в таблице 24.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

- Рис. 5. Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

- Рис. 6. Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

- Рис. 7. Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 50,4 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке 8.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |

- Рис. 8. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина)

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на рисунках 9-11 и в таблице 25.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

- Таблица 25.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 4,77 | 2,86 | 4,77 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 25,7 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 35,2 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 39,2 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 45,2 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 49,7 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 55,9 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 65,6 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 83,4 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 131,2 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона растекания) | 321,8 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 72,0 |  |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 36,0 |  |
| Время существования "огненного шара", с | – | 10,3 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 181 |
| Радиус разлива, м | – | – | 7,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 121 | 18,4 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 160,8 | 26,3 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 194,4 | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 283,9 | 51,7 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

- Рис. 9. Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

- Рис. 10. Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

- Рис. 11. Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 64 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке при транспортировке СУГ приведена на рисунке 12.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) |  |
| --- | --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) |  | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,06*10-6 год-1) |  | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |

- Рис. 12. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, при авариях на автотранспорте, перевозящем взрывопожароопасные вещества, показаны на схеме планировочных ограничений.

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Первоэртильского сельского поселения также показано на схеме планировочных ограничений.

- 2.1.3. Анализ возможных последствий аварий на железнодорожном транспорте

На территории Первоэртильского сельского поселения отсутствует железнодорожный транспорт. Услугами железнодорожного транспорта население поселения может воспользоваться в райцентре Эртиль, где расположена одноименная станция Юго-Восточной железной дороги.

- 2.1.4. Анализ возможных последствий аварий на газопроводах

- Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газоснабжения и газораспределения

Система газоснабжения представлена газопроводом высокого давления отводом «С.Кавказ-Центр» - ГРС Эртиль протяженностью около 11 км. Он проложен в северно-западной части территории Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Диаметр газопровода 500 мм, давление 55 атм. Указанный объект представляет опасность для населения западной, северо-западной и северной части поселения в случае возникновения на нем аварийной ситуации. Возможные потери при аварии на газопроводе: количество погибших до 3 чел., пострадавших до 6 чел.; зона растекления – до 2,2 км от газопровода.

В настоящее время села Первоэртильского сельского поселения не газифицированы. Газоснабжение по состоянию на 01.11.2009 г. осуществляется сжиженным газом. В течение 2010-11 годов планируется строительство межпоселковых газопроводов, а также строительство газовых сетей низкого давления, ГРП и ШРП. Строительство газопровода позволит газифицировать домовладения в селах. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания).

При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 600 кПа;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации наземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения газа, при этом длина факела может достигать 57,6 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,7 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела может достигать 14 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

- 2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

- 2.2.1. Классификация опасных природных явлений

Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, т.е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате антропогенного воздействия на природную среду, по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.

По виду природные явления классифицируются на:

- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;

- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури;

- морские гидрологические - тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягу и в портах, ранний ледовый покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обледенение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни волы ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод высокие уровни грунтовых вод;

- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

- 2.2.2. Опасные ситуации природного характера на территории Первоэртильского сельского поселения

Геофизические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Первоэртильского сельского поселения уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

Геологические опасные явления

Эрозионное расчленение территории Первоэртильского сельского  поселения незначительно. Общая глубина эрозионного расчленения здесь не превышает 30 м и только местами достигает 60 м. Однако имеются участки, подверженные процессам овражной эрозии сильной интенсивности (коэффициент овражности 0,05-0,1).

Современные экзодинамические процессы в пределах Окско-Донской равнины (овражный врез, боковой подмыв, оползни, осыпи) имеют слабое развитие. Абсолютные высоты водоразделов для слабо расчлененной пониженной моренной равнины колеблются в пределах 150-200 м. Общий уклон местности данного сельского поселения с востока на запад, частично – на северо-запад.

Также на территории Первоэртильского сельского поселения имеются участки, на которых возможно развитие просадочных явлений. Там расположены песчаные аллювиально-флювиогляциальные отложения, перекрытые нижне-верхненеоплейстоценовыми лессоидами.

Гидрологические опасные явления

Территория сельского поселения расположена на левобережье реки Дон и относится к бассейну р. Дон. Водный фонд представлен небольшим количеством прудов различного водоизмещения с небольшой площадью зеркала воды.

Метеорологические опасные явления

Территория Первоэртильского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30о С больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20о С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +43о С. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 о С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл. Возможны природные пожары. В зону возможных пожаров попадают посёлки Перво-Эртиль и Введёнка.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38о С.

Территория Первоэртильского сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла. Вследствие  чего по данным ГУ МЧС по Воронежской области на территории поселения возможны гибель сельскохозяйственных культур и разрушение жилых строений и систем электроснабжения.

Для территории Первоэртильского сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в Первоэртильском сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

- 2.2.3. Инженерная подготовка территории

- 2.2.3.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

- 2.2.3.2. Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шлакохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

- 2.2.3.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

- 2.2.3.4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

- 2.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

- 2.4. Проведение аварийно–спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п. 24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

- 2.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории Первоэртильского сельского поселения медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения. Объектами здравоохранения на территории  Первоэртильского сельского поселения в посёлках Перво-Эртиль, Дмитриевка, Введёнка являются:

- фельдшерско-акушерские пункты (ФАП);

- аптечный пункт.

- РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Первоэртильского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Рисунок 13. Предложения по территориальному планированию

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Первоэртильского сельского поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по градостроительному зонированию территории Первоэртильского сельского поселения.

- Предложения по размещению на территории Первоэртильского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

2.1. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

2.2. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

2.3. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

2.4. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2.5. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

2.6. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

2.7. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2.8. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе 2:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

- 3.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус Первоэртильского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 26.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Изменение границ посёлка Перво-Эртиль: - включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство и общественно-деловые зоны, общей площадью 13,2 га; - объединение поселков Перво-Эртиль и Дмитриевка в один населенный пункт Перво-Эртиль. Изменение границ посёлка Дзержинский: включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство и общественно-деловые зоны, общей площадью 1,33 га; Изменение границ посёлка Баженовка: исключение земельного участка в границах санитарно-защитной зоны от магистрального газопровода | Первая очередь 2012 г. Первая очередь Первая очередь | Администрация СП |

В целях оптимизации административно-территориального устройства поселения на расчетный срок предусматривается объединение поселков Перво-Эртиль и Дмитриевка в один населенный пункт Перво-Эртиль.

За пределами расчетного срока проектом рекомендуется перевод посёлка Перво-Эртиль в статус села.

В границы посёлка Перво-Эртиль включаются земельные участки, предназначенные для жилищного строительства (в том числе муниципального жилья) и общественно-деловые зоны, в настоящее время расположенные за границами населенного пункта.

В границы посёлка Дзержинский включаются земельные участки, предназначенные для жилищного строительства (в том числе муниципального жилья).

Из границ посёлка Баженовка исключается земельный участок в границах санитарно-защитной зоны от магистрального газопровод-отвода высокого давления Новая Усмань-Анна в г. Эртиль.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ  и соответствующие обоснования.

- 3.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрадК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрадК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 27.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь | Администрация СП |

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- 3.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 3.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 28.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | 2010-2011 гг. | Администрация СП Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | 2020 г. | Администрация СП |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2010-2012 гг. 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреац. зон: п. Перво-Эртиль, п.Новогеоргиевка, п. Введёнка: -Пляж в районе реки Малый Курлак, п. Васильевка. -Пляж с лодочной пристанью на берегу пруда -проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в пос. Новогеоргиевка, Введёнка, Вознесеновка, Баженовка | 2013 г. 2012 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей в: - Пос. Перво-Эртиль протяженностью 1,9 км по ул. Центральная и ул. Фрунзе, а также ремонт водозаборных скважин; - Пос. Новогеоргиевка протяженностью 0,6 км в центральной части посёлка; - Пос. Введёнка протяженностью 1,5 км по ул. Восточная. Разработка программы обеспечения Первоэртильского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | 2015 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Первоэртильского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация СП |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в посёлке Перво-Эртиль. | 2020 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства, средства граждан |

- 3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 29.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части поселков Вознесеновка, Баженовка, Васильевка, Новогеоргиевка, Дзержинский | 2015 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 2.1. | - до площадок сбора бытовых отходов | 2010 г. | Администрация СП |
| 2.2. | - до кладбища в пос. Вознесеновка, Васильевка, Дзержинский | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 машино-мест Около школ в пос. Перво-Эртиль и Дзержинский – по 3 машино-места Около клуба (делового центра) в п. Баженовка и Вознесеновка – по 2 машино-места | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны - Пляж в районе реки Малый Курлак, - Пляж с лодочной пристанью на берегу пруда п. Васильевка, - Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в пос. Новогеоргиевка, Введёнка, Вознесеновка, Баженовка на 10 машино-мест - зона отдыха в п. Голевка и п. Студеновка по 5 машино-мест - Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в пос. Перво-Эртиль на 20 м/мест и в пос. Новогеоргиевка, Введёнка, Вознесеновка, Баженовка по 10 м/мест | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 2 остановок пассажирского транспорта | 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 30.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | Строительство 11 усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенного для молодых специалистов, молодых семей и работников социальной сферы | 2018 г. | Администрация СП |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.2.1. | Площадка в пос. Перво-Эртиль площадь 3,7 га Площадка в пос. Введёнка. площадь 1,6 га Площадка в пос. Новогеоргиевка. Два участка площадью 3,1 га Посёлок Дзержинский. Один участок площадью 0,6 га. | 2012–2020 гг. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

- 3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

В Первоэртильском сельском поселении функционирует столовая в здании детского сада в пос. Перво-Эртиль, сельская столовая на 40 посадочных мест в пос. Дмитриевка, частная столовая на 25 посадочных места в пос. Дзержинский, столовая на 20 мест в пос. Введёнка, 4 торговых точки и автолавки.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Первоэртильского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют.

- Таблица 31.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Посёлок Перво-Эртиль, пос. Дмитриевка и пос. Введёнка Капитальный ремонт и приспособление существующих зданий бани с организацией в них непосредственно бани на 5 помывочных мест, приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания Строительство бани и КБО в пос. Новогеоргиевка, Завершение строительства существующего здания бани пос. Дзержинский | 2012 -2016 г.г. 2020 г. 2016 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания. |  |  |  |
| 2. | Кафетерий и стол заказов в существующем здании клуба (делового центра) пос. Вознесеновка и пос. Баженовка | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Клубные помещения на 400 мест в посёлке Перво-Эртиль (с учетом пос. Дмитриевка) избыточны. В пос. Новогеоргиевка и Знаменка численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб. Принимая во внимание, что на расчетный срок там будет проживать 145 человек, то, возможно, в нем нет необходимости. Генеральным планом предусматривается строительство общественно-делового центра в пос. Новогеоргиевка с клубными помещениями на 50 мест. В пос. Введёнка и пос. Дзержинский клубные помещения избыточны. Емкость клубных помещений в посёлке Баженовка по прогнозируемой численности населения на расчетный срок (с учетом обслуживания населения пос. Вознесеновка, пос. Васильевка, пос. Михайловка) составляет 72 места, что не превышает существующей емкости помещений.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в посёлках Перво-Эртиль, Введёнка и Дмитриевка, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют. Генпланом предусматривается размещение филиала Первоэртильской библиотеки в деловом центре п. Новогеоргиевка и в клубе пос. Дзержинский.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения: два курганных могильника эпохи бронзы по границе с Буравцовским сельским поселением и курганная группа эпохи бронзы восточнее п. Дмитриевка.

Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка в Перво-Эртильской средней школе;

- спортплощадка у здания недействующей школы в пос. Перво-Эртиль;

- спортплощадка в Дзержинской средней школе.

Генеральным планом поселения предусматривается устройство стадиона в посёлке Перво-Эртиль, благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы посёлка Перво-Эртиль, устройство спортивных площадок на территориях недействующей школы в пос. Баженовка, около общественно-делового центра в пос. Вознесеновка и в районе детского сада в пос. Введёнка.

- Таблица 32.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | Строительство общественно-делового центра в пос. Новогеоргиевка с клубными помещениями на 50 мест | 2015 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Устройство филиала Перво-Эртильской библиотеки в деловом центре п. Новогеоргиевка и в клубе пос. Дзержинский | 2012 г. | Администрация СП |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация СП |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Устройство стадиона в посёлке Перво-Эртиль, Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы посёлка Перво-Эртиль, Устройство спортивных площадок на территориях недействующих школ в пос. Баженовка, около общественно-делового центра в пос. Вознесеновка и в районе детского сада в пос. Введёнка | 2012 г. 2015 г. 2012 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) Администрация СП |

- 3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль прудов на реке Малый Курлак. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории посёлка Перво-Эртиль расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.

На территории поселков Первоэртильского поселения рекреационных зон нет. Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- Посёлок Новогеоргиевка. Рекреационная зона посёлка планируется совместно с поселком Перво-Эртиль. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Дзержинский. Около Дома культуры проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Введёнка. Рекреационная зона посёлка планируется совместно с поселком Перво-Эртиль. Около клуба проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Вознесеновка и посёлок Баженовка. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- Посёлок Васильевка. В посёлке на берегу пруда создается рекреационно-пляжная зона с лодочной пристанью.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- Таблица 33.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Посёлок Перво-Эртиль, пос. Введёнка, пос. Новогеоргиевка: Благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Малый Курлак: - благоустройство пляжа; Зона отдыха п. Васильевка, благоустройство зоны отдыха и пляжа Зона для культурно-массовых мероприятий в центральном парке посёлка Перво-Эртиль - оборудование специальной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий - благоустройство и устройство центрального парка Зона для культурно-массовых мероприятий в п. Вознесеновка, п. Баженовка, п. Дзержинский, п. Введёнка, п. Новогеоргиевка - оборудование специальных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2010-2015 гг. 2012-2020 гг. 2012-2020 гг. 2010-2012 гг. 2010-2015 гг. 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП Администрация СП |

- 3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Таблица 34.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО. На первую очередь предлагается организация санкционированного места сбора бытовых отходов в 1,8 км на юго-востоке от административного здания в посёлке Перво-Эртиль. Устройство участка дороги с твердым покрытием до мест сбора бытовых отходов. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников на участках в. посёлке Михайловка и урочище Баженов куст | 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. | Администрация СП Администрация СП Администрация СП Администрация СП |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Посёлок Перво-Эртиль, пос. Введёнка, пос. Новогеоргиевка | 2010 г. | Администрация СП |
| 2.2. | Посёлок Васильевка | 2010 г. |  |
| 2.3. | Проектируемая рекреационная зона вдоль реки Малый Курлак | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2.4. | Проектируемая рекреационная зона в п. п. Васильевка | 2010-2020 гг. |  |

- 3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находятся шесть кладбищ общей площадью 3,6 га. Первое расположено на север от пос. Дзержинский, второе около урочища Свобода, третье на восток от пос. Введёнка, четвертое в пос. Новогеоргиевка, пятое на юг от пос. Васильевка, шестое на юг от пос. Вознесеновка.

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Первоэртильского поселения не выявлено.

- Таблица 35.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующих кладбищ | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 1.2. | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | 2010-2012 гг. | Администрация СП |

- 3.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий, восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

Территория поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению действующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 1,8 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

- Таблица 36.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по рациональному природопользованию

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление почвенного плодородия сельхозугодий и системы удобрений |  |  |
| 1.1. | Разработка программы по восстановлению плодородия сельхозугодий и системы удобрений | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 1.2. | Расширение и благоустройство территорий складов минеральных и органических удобрений (ограждение территории, устройство твердого покрытия и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов) | 2010-2012 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.3. | Восстановление и реконструкция оросительной системы | 2012-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.4. | Создание 908,8 га насаждений: - 227,2 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос; - 459,4 га приовражных и прибалочных насаждений; - 170,4 га насаждений по оврагам и на эродированных землях; - 56,8 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек. | 2012-2025 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники с/х земель |

- 3.4. Охрана окружающей среды

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст. 44, п. 2).

- 3.4.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуется значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка определяет и качество жизни населения, привлекательность, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

- 3.4.2. Экологические проблемы и пути их решения

На территории существуют:

- 3 несанкционированные свалки;

- 3 скотомогильника;

- 2 склада ядохимикатов;

- склады.

Состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам. Среди главных причин продолжающегося загрязнения водных ресурсов – отсутствие очистных сооружений.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов. Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы автотранспорта. Одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

3.4.3. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн:

1. Теплоснабжение теплом жилой зоны, и производственного комплекса осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения

Основным топливом для котельных является уголь. Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (ЗВ) от теплоэнергетического оборудования - высокая степень изношенности оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

2. Машинно-тракторный парк. Выброс ЗВ неорганизованный. На территории происходит выброс ЗВ (азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид).

3. Склады. Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

Количество выбросов ЗВ предприятиями в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

В Первоэртильском сельском поселении Эртильского района проводится мониторинг за состоянием атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам.

По данным филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Паннинском, Эртильском районах» в течение последних двух лет исследования проводились по 3 веществам: азота диоксид, взвешенные вещества и формальдегид. Превышения ПДК в атмосферном воздухе были не выявлены.

3.4.3.1. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят автодороги общего пользования.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

- 3.4.3.2. Санитарно-защитные зоны

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Таблица 37.

Перечень основных производственных объектов с указанием размеров нормативных санитарно-защитных зон

| №№ п/п | Наименование предприятия | Класс опасности | Санитарно-защитная зона по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 несанкционир. свалки | 1 | 1000 м от границы предприятия |
| 2 | 3 скотомогильника | 1 | 1000 м от границы предприятия |
| 3 | 2 склада ядохимикатов | 1 | 1000 м от границы предприятия |
| 4 | Склады | 5 | 50 м от границы предприятия |
| 5 | Очистные сооружения | 5 | 50 м от границы предприятия |
| 6 | Кладбища | 5 | 50 м от границы кладбища |

Выводы:

- состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах находится на допустимом уровне;

- основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и промышленный комплекс;

- причиной загрязнения воздушного бассейна является низкий уровень очистки загрязняющих веществ на предприятиях.

- 3.4.4. Состояние водного бассейна

- 3.4.4.1. Состояние поверхностных вод

Основанная река сельского поселения – Курлак. Всего в поселении насчитывается 19 временных и постоянных водотоков, общей протяженностью 26,2 км.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Источниками загрязнения реки являются поверхностные воды с территории сельского поселения, включая промышленные территории. Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Многолетнее загрязнение реки Курлак приводит к тому, что наличие загрязняющих веществ обнаруживается в донных отложениях, что приводит к вторичному загрязнению водных объектов.

Выводы:

- по качественным показателям воды, река Курлак в районе поселения относится к умеренно загрязненным водоемам;

- одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- населенные пункты сельского поселения являются неканализованными;

- система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

- 3.4.4.2. Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На территории сельского поселения расположены 6 башен Рожновского, действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода, протяженностью 3 км. Изношенность водопроводных сетей максимальна. Население имеет индивидуальные скважины.

Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды низкого качества.

В Первоэртильском сельском поселении Эртильского района проводится мониторинг за состоянием воды.

По данным филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Паннинском, Эртильском районах» в течение последних двух лет проводился мониторинг за состоянием воды. Согласно этим исследованиям, в Первоэртильском сельском поселении общая жесткость воды находится в диапазоне от 7,7 до 7,9, что в 1,1-1,12 раз превышает допустимый показатель.

Требуется проведение химического и бактериологического исследования воды для комплексной оценки ее состояния.

3.4.4.3. Очаги загрязнения подземных вод

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского поселения развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- для комплексной оценки качества питьевой воды требуется проведение исследований.

- 3.4.5. Состояние и охрана почв

Почвенный покров территории сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Особое место среди загрязнений почв сельского поселения тяжелыми металлами занимает цинк и свинец. Цинк и свинец хорошо адсорбируются пахотным слоем почвы.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50 % урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30 см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

- Таблица 38.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

- 3.4.6. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

- 3.4.6.1. Сельскохозяйственные отходы

Сельскохозяйственная деятельность представлена в основном растениеводством и немного животноводством.

На территории Первоэртильского сельского поселения находятся сельскохозяйственные предприятия ООО «Победа», ООО «Дмитриевское» и ООО «Исток».

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

- 3.4.6.2. Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

- 3.4.6.3. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на несанкционированные свалки. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов  непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

- основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека;

- значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт;

- образование ТБО за год в поселении не определено;

- несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

- 3.4.7. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются река Курлак, лесные массивы и искусственно созданные насаждения.

- 3.4.8. Состояние растительного покрова

Структура растительного покрова территории сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

- 3.4.8.1. Естественные растительные сообщества

Фитоценозы территории сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Леса поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06 г. № 200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч. 4 ст. 17 Кодекса).

В целом экологическое состояние лесов в поселении является удовлетворительным.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

- 3.4.8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

- 3.4.8.3. Водоохранные зоны рек

Важнейшая роль водоохранной зоны заключается в том, что она играет существенную роль в борьбе с эрозией, является биостационной для многих видов флоры и фауны, сохраняет интразональные ландшафты и является экологическим транзитным коридором, связывающим природную экологическую сеть.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон на реке Курлак составляет 200 м.

Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как территорий, выполняющих функции источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

- 3.4.9. Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства (земли сельскохозяйственного назначения составляют более 4/5 от всей территории). Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

- 3.4.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б. Михно,1995 г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

- 3.4.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более трети вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

3.4.12. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно реки Курлак, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранной зоны реки Курлак, т.к. на данном участке поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли с/х назначения. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- На первую очередь предлагается организация санкционированного места сбора бытовых отходов в 1,8 км на юго-востоке от административного здания в посёлке Перво-Эртиль;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры, предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Санитарно-эпидемиологический контроль. В настоящее время захоронение животных должно осуществляться только путём их сжигания. Ранее образованные захоронения (скотомогильники) имеют СЗЗ в 1 км, на территории которых предлагается осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием окружающей среды. Генеральным планом до конца расчетного срока предусматривается консервация участков всех существующих скотомогильников на территории сельского поселения. Запрещается раскапывать территории существующих скотомогильников. На территории скотомогильника (биотермической ямы) также запрещается: пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- транзитные зоны - вдоль реки Курлак, проходят по водоохранным зонам;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

- Таблица 39.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 12,5 / 12,5 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 0,9 / 0,9 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 11,143 / 11,143 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га | 0,00011 / 0,00011 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда, тыс. га | 0,064 / 0,064 |
| 1.6 | Площадь земель водного фонда, тыс. га | 0,079 / 0,079 |
| 1.7 | Площади иных видов и категорий земель, тыс. га | 0,31 / 0,31 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 1622 / 1350 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 11 / 11 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв.м | 25,8 / 35 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 1 / 1 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 0 / 0 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | 4 / 4 |
| 3.4 | Дом культуры, клуб | 4 / 4 |
| 3.5 | Библиотека | 3 / 3 |
| 3.6 | Спортивные сооружения всех типов | 5 / 5 |
| 3.7 | Отделения Сбербанка | 1 / 1 |
| 3.8 | Отделения связи | 1 / 1 |
| 3.9 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 1 |
| 3.10 | Кладбища | 6 / 6 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, км | 44,3 / 57,4 |
| 4.2 | В том числе: - федеральных | 0 / 0 |
| 4.3 | - территориальных и прочих дорог с покрытием | 33,7 / 45,9 |
| 4.4 | - территориальных и прочих дорог без покрытия | 10,6 / 11,5 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность линий электропередач 10 кВ, км | 35,3 / 35,3 |
| 5.2 | Протяженность линий электропередач 110 и 35 кВ, км | 7,8 / 7,8 |
| 5.3 | Протяженность линии ВОЛС, км | 5,4 / - |
| 5.4 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | 0 / 31,8 |
| 5.5 | Протяженность магистральных газопроводов, км | 8,6 / 8,6 |
| 5.6 | Протяженность проводных линий связи, км | 28,8 / 28,8 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 6.1 | Свалки/ место временного хранения ТБО | 3 / 1 |